# ANALISA PENGARUH GERBANG TOL TEBING TINGGI-MEDAN TERHADAP KINERJA RUAS JALAN TEBING TINGGI

Muhammad Irwansyah1, Arya Ramadhana2

1,2Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Asahan

e-mail : : 1iwandevil1982@gmail.com, 2ramadhanaarya99@gmail.com

ABSTRAK. Jalan tol atau jalan bebas hambatan adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk pengendara bersumbu dua atau lebih seperti mobil, bus, truk dan lain sebagainya, dan bertujuan untuk mempersingkat waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat lain.  Penelitian ini  bertujuan untukl mengukur kinerjal lalu lintasl pada ruasl jalan yangl diperkirakan akanl terpengaruh olehl adanya pergerakanl dari gerbangl tol tebing tinggi – lmedan dan untukl menghitung nilail tarikan perjalananl yang terjadil akibat adanyal gerbang toll tebing tinggi - medan. Pengumpulan data dikumpulkan yaitu data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan/survei di lokasi yakni Jalan Tebing tinggi dan data sekunder yaitu data yang diambil dari berbagai literatur untuk kelengkapan isi pada data primer. Data penelitian yang digunakan adalah data hasil survei lalu lintas yang diperoleh dari survei lapangan pada lokasi penelitian selama enam hari dari hari Senin, 04  – Sabtu, 09 Oktober 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas ruas jalan lintas Tebing Tinggi – Medan adalah sebesar 3365 smp/jam, nilai bangkitan dan tarikan akibat adanya Gerbang tol Tebing Tinggi – Medan diambil yang dengan jumlah yang tertinggi yaitu 750 smp/jam dan Kinerja pelayanan akibat aktifitas Gerbang Tol Tebing Tinggi – Medan pada ruas jalan lintas Tebing Tinggi – Medan akibat Tarikan adalah dengan rasio V/C 0,52 pada arah Utara dan 0,68 pada arah Selatan, masuk kedalam Tingkat Pelayanan C dengan batas lingkup rasio V/C yaitu 0,45– 0,74, dengan kondisi karakteristik “Dalam zona arus lalulintas stabil. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatannya.

Kata Kunci : Jalan Tol, Gardu Tol, Ruas Jalan Lintas, Tarikan.

ABSTRACT

ABSTRACT, Toll road or freeway is a road that is devoted to two or more axle drivers such as cars, buses, trucks and so on, and aims to shorten travel time from one place to another. This study aims to measure traffic performance on road sections that are expected to be affected by the movement of the high cliffs-lmedan toll gate and to calculate the value of the trip pull that occurs due to the high-field cliffs toll gate. The collection of data collected is primary data, namely data obtained from observations/surveys at the location, namely Jalan Tebing Tinggi and secondary data, namely data taken from various literatures for completeness of contents in primary data. The research data used is traffic survey data obtained from field surveys at the research location for six days from Monday, 04 - Saturday, 09 October 2021. The results of this study indicate that the capacity of the Tebing Tinggi - Medan cross road is 3365 pcu. /hour, the value of generation and attraction due to the Tebing Tinggi - Medan toll gate is taken with the highest number, namely 750 pcu / hour and the service performance due to the activities of the Tebing Tinggi - Medan Toll Gate on the Tebing Tinggi - Medan cross road due to towing is the ratio V/C 0.52 in the North direction and 0.68 in the South, entered into Service Level C with a V/C ratio limit of 0.45 – 0.74, with the characteristic condition “In a stable traffic flow zone. Drivers are limited in choosing theirs.

Keywords : oll Road, Toll Gate, Cross Road, Towing.

# PENDAHULUAN

Jalan merupakan salah satu akses transportasi darat yang menghubungkan wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan masalah besar yang selalu berkaitan dengan masalah-masalah yang ada. Dalam meningkatkan perekonomian dan tarif hidup masyarakat, jalan memiliki peran penting dalam memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Khususnya dalam hal transportasi sarana prasarana jalan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan [1].

Pembangunan jalan tol sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu wilayah atau daerah, pembangunan jalan tol mendorong percepatan penyaluran dan pengiriman barang dan manusia. Pembangunan jalan tol sedikit banyaknya berdampak terhadap pembangunan wilayah yang dilintasi, pembangunan jalan tol yang baik tidak akan merugikan wilayah atau kawasan yang dilintasi [2].

Jalan tol atau jalan bebas hambatan adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk pengendara bersumbu dua atau lebih seperti mobil, bus, truk dan lain sebagainya, dan bertujuan untuk mempersingkat waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuan dari jalan tol ini adalah untuk memperlancar perekonomian di daerah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa penunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan [3].

Kondisi lalulintas pada Gerbang Tol Tebing Tinggi arah masuk, panjang antrian yang terjadi dengan kondisi 3 gardu tol yang beroperasi dengan menggunakan WP 3 detik = 5 m; WP4 detik = 5 m; WP 5.6 detik = 20 m, serta pada Gerbang Tol Tebing Tinggi arah keluar, panjang antrian yang terjadi dengan kondisi 4 gardu tol yang beroperasi dengan menggunakan WP 3 detik = 5 m; WP4 detik = 10 m; WP 5 detik = 72.8 m. Dengan jumlah tingkat kedatangan yang ada maka jumlah gardu yang perlu dibuka untuk masing-masing gerbang tol yaitu untuk gerbang tol Sei Rampah arah masuk = 3 gardu; untuk gerbang tol Sei Rampah arah keluar = 3 gardu; untuk gerbang tol Tebing Tinggi arah masuk = 5 gardu; untuk gerbang tol Tebing Tinggi arah keluar = 4 gardu. [4].

Dengan memperhatikan kondisi dampak yang ditimbulkan dari adanya gerbang tol pada ruas jalan tersebut, maka penulis akan mengkaji persoalan tersebut dengan judul “Analisa Pengaruh Gerbang Tol Tebing Tinggi – Medan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Lintas Tebing Tinggi”.

# TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah analisis pengaruh perkembangan tata guna lahan terhadap pergerakan arus lalu lintas baru, lalu lintas beralih, dan oleh kendaraan yang keluar masuk suatu lahan. Dengan adanya pengembangan kawasan fasilitas umum atau sosial akan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas sekitar. Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pebangunan tersebut dapat melayani lalu lintas yang ada (ekisting) di tambah dengan lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh perkembangan wilayah tersebut [5].

Kelancaranl arusl lalu lintasl merupakanl komponenl penting dalaml terciptanyal kenyamananl pengguna ljalan. Arusl lalul lintas dikatakanl lancarl apabilal dalam prakteknyal tidakl terjadinyal gangguan ataul kemacetanl dalaml melewati ruasl jalanl yangl akan ldilalui. Tetapil dalaml prakteknya sekarangl inil masalahl lalu lintasl sudahl semakinl rumit dil lIndonesia. Angkal pertumbuhan pemilikl kendaraanl bermotorl semakin lmeningkat, tingkatl pelayananl jalan yangl semakinl burukl dan aktivitasl (kegiatanl) manusial sendiri yangl semuanyal mengakibatkanl efektivitas pelayananl jalanl semakinl berkurang [6].

Pengemudil danl angka pertambahanl kendaraanl mempengaruhil kapasitas danl kecepatanl arusl lalu llintas. Kinerjal lalul lintas perkotaanl dapatl dinilail dengan menggunakanl parameterl lalul lintas berikutl lini :

- lKapasitas.

- Derajatl kejenuhanl / Degreel of Saturationl (DSl).

- lKecepatan.

Volumel lalul intasl adalah jumlahl kendaraanl yangl melewati suatul titikl perl satuan waktul padal lokasil tertentu. Volumel lalul lintasl rata-ratal adalahl jumlahl kendaraan ratal-ratal dihitungl menurut satul satuanl waktul tertentu. Volumel lalul lintasl harian ratal-ratal biasanyal dibagi menjadil l2, yaitul (Tamin OZ, 2000) [6]:

- Averagel Daily Trafficl volume (ADTl) dalam bahasal Indonesia dikatakanl sebagai 	Volumel lalu lintasl harian ratal-rata/lLHR.

- Annuall  Average  Dailyl  Traffic  volumel  (AADT)  dalaml  Indonesia  disebutl Volume lalul lintas harianl rata-ratal tahunan/lLHRT.

Untuk mengukurl jumlah arusl lalu llintas, biasanya dinyatakanl dalam kendaraanl per lhari, smp perl jam, danl kendaraan perl menit.Persamaanl yang digunakanl untuk menghitungl volume lalul lintas berdasarkanl Pers. l2.1.

Q = (Qil x empl)……………………………………………………………………….... (2.1l)

lDimana:

Q	= Volumel lalu lintasl (smp jaml)

Qi	= Volumel lalu lintasl (kend jaml)

Emp 	= Faktorl eqivalen lkendaraan.

Kendaraanl yangl dimaksudl disinil dibagi menjadil beberapal lkatergori, yaitu:

- Kendaraanl Ringanl (LVl) termasuk didalamnyal mobill lpenumpang, minibus, pikl-lup, 	trukl kecil danl ljeep,

- Kendaraanl Beratl (HVl) termasuk trukl danl lbus.

- Sepedal Motorl (MCl).

Tipel jalanl satu-arahl denganl lebarl jalur lalul-lintasl daril 5,0 meterl sampail denganl 10,5 lmeter. Kondisil dasarl tipe jalanl inil daril mana kecepatanl arusl bebasl dasar danl kapasitasl ditentukanl didefinisikan sebagailberikut:

- Lebarl jalurl lalu lintasl tujuh lmeter.

- Lebarl bahul efektif palingl sedikitl 2l m padal setiapl lsisi.

- Tidakl adal median.

- Hambatanl sampingl rendah.

- Ukuranl kotal 1,0 - 3l ,0 lJuta.

- Tipe alinyemenl ldatar.

Persamaanl dasarl untuk menentukanl kapasitasl adalahl sebagai lberikut:

C  = Col xl FCwl x FCspl xl FCsfl x FCcsl ……………………………………….… (2.2l)

lDimana:

C	= Kapasitasl (smpl/jaml).

Co	= Kapasitasl dasarl (smpl/jam).

FCw	= Faktorl penyesuaianl lebarl jalan.

FCsp	= Faktorl  penyesuaianl  pemisahanl  arah  (hanyal  untukl jalanl  tak 		   terbagil)

FCsf	= Faktorl penyesuaianl hambatanl samping danl bahul jalanl/kereb.

FCcs	= Faktorl penyesuaianl ukuranl kota.

Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di beberapa wilayah bervariasi berdasarkan kriteria atau pendekatan tertentu. Ketentuan mengenai lalu lintas jalan yang berlaku sekarang sebagaimana dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 tahun 2009. tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berisi [7] :

- Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan ganguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

- Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya memuat:

- Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan.

- Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan.

- Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak.

- Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangunan dalam penanganan dampak.

- Rencana pemantauan dan evaluasi.

- Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin pemerintah dan/atau pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan adanya analisa dampak lalu lintas ini maka kenyamanan dan kelancaran pengguna jalan dapat optimal bekerja.

# 3.  METODOLOGI  PENELITIAN

- Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penyusunan seperti yang terlihat dalam bagan alir dibawah ini :

Gambar 1. Bagan Aliran

- Pelaksanaan Pengumpulan Data

Dalam tahap ini data yang dikumpulkan ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder.

- Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan/survei di lokasi yakni Jalan Tebing tinggi. Data yang diperlukan diharapkan data-data yang ada dilapangan dan nyata sehingga nantinya data tersebut dapat menjadi patokan dalam menganalisa pekerjaan yang akan dilakukan.

- Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari berbagai literatur untuk kelengkapan isi pada data primer.

- Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil pengamatan akan dianalisa dan akan diperoleh hasil kinerja ruas Jalan Tebing tinggi – medan akibat adanya Gerbang Tol Tebing tinggi - medan. Data yang diperoleh meliputi:

- Volume, dalam hitungan ini akan dihitung secara manual per ruas jalan yang akan 	ditinjau.

- Kapasitas Jalan, dimana kapasitas jalan akan dihitung dengan Manual Kapasitas Jalan 	Indonesia (MKJI) sebagai acuan.

- Derajat Kejenuhan Jalan, dimana akan dihitung dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 	(MKJI) sebagai acuan. [8]

- Kebutuhan Teknis Survey

Peralatan-peralatan yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan survey antaralain:

- Formulir LHR, dimana formulir ini nantinya digunakan untuk mencatat data jumlah 	kendaraan berat, ringan dan sepeda motor yang melewati ruas jalan yang akan ditinjau.

- Stopwatch/Jam Tangan, digunakan untuk mengukur waktu berapa banyakkedaraaan yang 	lewat pada ruas jalan dengan interal yang sudah ditentukan sebelumnya.

- Alat-alat tulis.

- Kamera Digital, digunakan untuk mendata keadaan lokasi secara visual.

- Meteran, digunakan untuk mengukur lebar jalan, lebar median, lebar bahu jalan, kereb, 	dan lain sebagainya.

- HASIL DAN PEMBAHASAN

- Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian yang telah dilaksanakan yaitu pada Gerbang Tol Tebing Tinggi – Medan, dimana lokasi ini berada di wilayah administrasi Kota Tebing Tinggi, sepadan dengan jalan lintas Tebing Tinggi – Medan. Kondisi geometrik dari ruas jalan pada lokasi studi dapat dilihat pada gambar dibawah, Dengan memperhitungkan dampak dari beroperasinya pintu Gerbang Tol Tebing Tinggi – Medan, tentu saja berakibat terhadap aktifitas masyarakat yang akan memanfaatkan pelayan dari fasilitas gerbang tol tersebut.

Seiring dengan perubahan tersebut juga akan mengakibatkan perubahan tata guna lahan yang berada disekitar dimana gerbang tol tersebut berada, seperti akan bertambahnya fasilitas makan, supermarket, SPBU dan lain sebagainya, hal ini tentunya juga akan berdampak terhadap kinerja dari ruas jalan lintas Tebing Tinggi – Medan, dengan demikian penelitian yang dilakukan ini akan memberikan masukan terhadap kelancaran lalu lintas pada ruas jalan lintas terhadap bangkitan dan tarikan.

Gambar 2. Ruas jalan lintas Tebing Tinggi – Medan

- Data Penelitian

Data penelitian yang akan digunakan adalah data hasil survei lalu lintas yang diperoleh dari survei lapangan pada lokasi penelitian selama enam hari dari hari Senin, 04  – Sabtu, 09 Oktober 2021.

Tabel 1. Data Hasil LHR ke Arah Medan - Tebing Tinggi

Tabel 2. Data Hasil LHR ke Arah Tebing Tinggi - Medan

Untuk perhitungan data lalu lintas di ambil yang paling tertinggi pada Jalan ke arah Medan – Tebing Tinggi hari Sabtu, 09 Oktober 2021 dengan total  16321 kendaraan/hari. Dan Arah sebaliknya dari arah Jalan Tebing Tinggi - Medan pada hari Senin, 09 Oktober 2021 dengan total 17741 kendaraan/hari.

- Volume Lalu Lintas

Survei volume lalu lintas pada lokasi penelitian dilakukan dengan cara menghitung langsung jumlah kendaraan yang melewati titik pengamatan dengan menggunakan counter. Survei dilakukan untuk menghitung rata-rata kendaraan ringan (LV), kendaraan berat (HV), sepeda motor (MC). Data hasil pengamatan merupakan data primer yaitu data yang diperoleh dilapangan pada saat survei sesuai dengan kondisi yang ada,dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. Volume lalu lintas ke Arah Medan - Tebing Tinggi

Volume lalu lintas dihitung menurut jenis kendaraan:

LV : Mobil pribadi, taxi, angkutan umum, pick up, mobil box.

HV : Bus kecil/besar, truk 2 as (2/4 ban belakang), truk as 3, 4, 5 dan triler.

MC : Sepeda motor, becak mesin/roda 3.

LV x  EMP LV	=  667 kend/jam x 1,00 	= 667 smp/jam

HV x EMP HV	=  87 kend/jam x 1,3	 = 113 smp/jam

MC x EMP MC	=  955 kend/jam x 0,25 	= 239 smp/jam

Jadi untuk perhitungan Q dalam smp/jam adalah:

Q	= (LV × EMP LV) + (HV × EMP HV) + (MC × EMP MC)

= (667 × 1,00 ) + (87 × 1,3 ) + (955 × 0,25 )

= 1019 smp/jam.

Tabel 4. Volume lalu lintas ke Arah Tebing Tinggi - Medan

Volume lalu lintas dihitung menurut jenis kendaraan:

LV : Mobil pribadi, taxi, angkutan umum, pick up, mobil box.

HV : Bus kecil/besar, truk 2 as (2/4 ban belakang), truk as 3, 4, 5 dan triler.

MC : Sepeda motor, becak mesin/roda 3.

LV x  EMP LV	=  981 kend/jam x 1,00 	= 981 smp/jam

HV x EMP HV	=  64 kend/jam x 1,3	 = 83 smp/jam

MC x EMP MC	=  1853 kend/jam x 0,25 = 463 smp/jam

Jadi untuk perhitungan Q dalam smp/jam adalah:

Q 	= (LV × EMP LV) + (HV × EMP HV) + (MC × EMPMC)

= (981 × 1,00 ) + (64 × 1,3) + (1853 × 0,25)

= 1527  smp/jam.

## Analisis Kapasitas Jalan Eksisting

Berdasarkan literatur pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) [8], parameter-parameter dalam menghitung nilai kapasitas jalan perkotaan ada beberapa parameter yaitu diantaranya kapasitas dasar (Co), factor penyesuaian lebar jalan (FCw), factor penyesuaian pemisah arah (FSp), factor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan/kereb (FCsf) dan factor penyesuaian ukuran kota (FCcs). Dimana nilai kapasitas dasar (Co) diperoleh dari nilai volume lalu lintas tersibuk pada ruas  jalan Kilometer 12 Diski (hasil survei) dalam satuan smp/jam. Sehingga akan didapat perhitungan sebagai berikut:

- Ruas Jalan Lintas Tebing Tinggi - Medan

Untuk menentukan nilai dari kapasitas jalan dapat dilihat dari Pers. 2.2 sehingga,

Co    = dimana jalan enam lajur terbagi atau jalan satu arah (MKJI) nilainya sebesar 1650 	    	    smp/jam per lajur. Maka nilai untuk 2 jalur sebesar 3300.

Fcw  = dimana lebar per jalur lalu lintas efektif jalan yaitu 10 m, maka nilai untuk FCw nya 	   	    yaitu 1.21.

FCsp  = dimana nilainya yaitu berada pada 50%-50%  sehingga   nilai sp nya diperoleh 1.00.

FCsf  = dimana Kelas hambatan sampingnya berapa pada level medium. Yaitu  0,98.

FCcs  = berdasarkan data dari BPS kota Tebing Tinggi, jumlah penduduk kota Tebing Tinggi 	  	      sekitar 172.838 jiwa penduduk. Sehingga nilai untuk faktor penyesuaian untuk ukuran 	      kota yaitu 0,86.

Maka C = Co x FCw x FCsp x FCsf xFCcs

= 3300 x 1,21 x 1,00 x 0,98 x 0,86

= 3365 smp/jam

## Analisa Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan atau degree of saturation (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja ruas jalan. Nilai DS menunjukan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak, sehingga didapatkan nilai pada hari senin pukul 07.00-08.00 dijalan Tebing Tinggi ke arah Medan dan arah sebaliknya dijalan Medan ke arah Tebing Tinggi. Setelah diperoleh nilai kapasitas, kemudian dihitung nilai Derajat Kejenuhan (DS) dengan persamaan sebagai berikut :

DS	= Q/C

= 1019  / 3365

= 0,30  (Jalan Tebing Tinggi ke arah Medan).

Setelah diperoleh nilai kapasitas, kemudian dihitung nilai Derajat Kejenuhan (DS) dengan persamaan sebagai berikut :

DS	= Q/C

= 1527 / 3365

= 0,45 (Jalan Medan ke arah Tebing Tinggi).

Selanjutnya hasil derajat kejenuhan hari Sabtu dijalan Tebing Tinggi ke arah Medan terlihat pada table berikut.

Tabel 5. Hasil derajat kejenuhan pada hari Sabtu Tebing Tinggi-Medan

| Derajat Kejenuhan Hari Sabtu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hari | Smp/jam (a) | C (b) | a/b |
| 07.00-08.00 | 1019 | 3365 | 0,30 |
| 08.00-09.00 | 1354 | 3365 | 0,40 |
| 09.00-10.00 | 1371 | 3365 | 0,40 |
| 12.00-13.00 | 1023 | 3365 | 0,30 |
| 13.00-14.00 | 679 | 3365 | 0,20 |
| 16.00-17.00 | 1443 | 3365 | 0,42 |
| 17.00-18.00 | 1742 | 3365 | 0,52 |

Sumber : Hasil Analisis Penelitian, 2021

Dan  arah sebaliknya dari hasil derajat kejenuhan hari Sabtu dijalan Medan – Tebing Tinggi terlihat pada table berikut.

Tabel 6. Hasil derajat kejenuhan pada hari Sabtu Medan –Tebing Tinggi

| Derajat Kejenuhan Hari Sabtu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hari | Smp/jam (a) | C (b) | a/b |
| 07.00-08.00 | 1527 | 3365 | 0,45 |
| 08.00-09.00 | 1531 | 3365 | 0,45 |
| 09.00-10.00 | 1495 | 3365 | 0,44 |
| 12.00-13.00 | 846 | 3365 | 0,25 |
| 13.00-14.00 | 797 | 3365 | 0,23 |
| 16.00-17.00 | 1107 | 3365 | 0,32 |
| 17.00-18.00 | 1630 | 3365 | 0,48 |

Sumber : Hasil Analisis Penelitian, 2021

Nilai emp yang digunakan untuk menghitung tarikan. Kendaraan ringan (LV) 1,0, Sepeda motor (MC) 0,25, Kendaraan berat (HV) 1,3.

Tabel 7. Tarikan lalu lintas pada jam sibuk pada gerbang tol Tebing Tinggi – Medan  Pada tanggal 09 Oktober 2021.

| Pelaku Perjalanan | Sibuk Pagi 07.00-10.00 | Sibuk Siang 12.00-14.00 | Sibuk Sore 16.00-18.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masuk | Masuk | Masuk |
| Mobil Pribadi | 458 | 134 | 597 |
| Truk | 96 | 53 | 118 |
| Total | 554 | 187 | 715 |

Sumber : Hasil Survei Lokasi Penelitian, 2021

Tabel 8. Tarikan dalam smp/jam

| Pelaku Perjalanan | Sibuk Pagi 07.00-10.00 | Sibuk Siang 12.00-14.00 | Sibuk Sore 16.00-18.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masuk | Masuk | Masuk |
| Mobil Pribadi | 458 | 134 | 597 |
| Truk | 125 | 69 | 153 |
| Total | 583 | 203 | 750 |

Sumber : Hasil Survei Lokasi Penelitian, 2021

Sehingga untuk nilai bangkitan dan tarikan akibat adanya Gerbang tol Tebing Tinggi – Medan diambil yang tertingi yaitu 750 smp/jam.

Kemudian untuk derajat kejenuhan (DS) masing-masing pendekatan menggunakan rumus dibawah ini:

  - Utara ,DS	= Q/C

= (1019 + 750) / 3365

= 0,52

  - Selatan ,DS	= Q/C

= (1527 + 750) / 3365

= 0,68

Tabel  9 Kinerja ruas jalan pasca beroperasi.

Kinerja pelayanan akibat aktifitas Gerbang Tol Tebing Tinggi – Medan pada ruas jalan lintas Tebing Tinggi – Medan akibat Tarikan adalah dengan rasio V/C 0,52 pada arah Utara dan 0,68 pada arah Selatan, masuk kedalam Tingkat Pelayanan C dengan batas lingkup rasio V/C yaitu 0,45– 0,74, dengan kondisi karakteristik “Dalam zona arus lalulintas stabil. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatannya”.

- KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya, sebagai berikut :

- Kapasitas ruas jalan lintas Tebing Tinggi – Medan adalah sebesar 3365 smp/jam.

- Nilai bangkitan dan tarikan akibat adanya Gerbang tol Tebing Tinggi – Medan diambil yang dengan jumlah yang tertinggi yaitu 750 smp/jam.

- Kinerja pelayanan akibat aktifitas Gerbang Tol Tebing Tinggi – Medan pada ruas jalan lintas Tebing Tinggi – Medan akibat Tarikan adalah dengan rasio V/C 0,52 pada arah Utara dan 0,68 pada arah Selatan, masuk kedalam Tingkat Pelayanan C dengan batas lingkup rasio V/C yaitu 0,45– 0,74, dengan kondisi karakteristik “Dalam zona arus lalulintas stabil. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatannya”.

Saran

- Perlu adanya pemasangan rambu-rambu lalu lintas di titik-titik tertentu, guna menjaga keamanan dan kenyamanan untuk penggunaan jalan dan pejalan kaki, seperti rambu untuk tindak berhenti tepat didepan pintu masuk dan pintu keluar guna kelancaran lalu lintas dan rambu untuk mengurangi kecepatan demi keselamatan pengguna jalan.

- Perlu penataan para pedagang di sepanjang ruas jalan lintas Tebing Tinggi – Medan yang berada sepadan dengan ruas jalan masuk menuju pintu masuk Gerbang Tol.

DAFTRA PUSTAKA

[1] 	Fitriyanti K, Lucia G J Lalamentik, Mecky R E Manoppo, (2020). “Evaluasi Geometrik Jalan Pada Ruas Jalan Trans Sulawesi Manado-Gorontalo Di Desa Botumoputi Sepanjang 3 Km”. Jurnal Sipil Statik Vol.8, No.3, 353-360.

[2] 	J Manullang, H Samosir, (2019). “Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Medan –Tebing Tinggi Terhadap Usahan Mikro Kecil dan Menengah”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Vol. 3, No.1, hal. 45.

[3]  	Indri Mayasari, (2019). “Puaskah Pelanggan Tol Terhadap Transaksi Non Tunai ? (Survey Pada Gerbang Tol Pasteur, Purbaleunyi Bandung)”. JURNAL E-BIS Vol. 3, No.2.

[4]	Rahmad H, H. Widyastut dan C.Buana, (2019). “Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Gerbang Tol (Studi Ksus: Gerbang Tol Sei Rempah dan Gerbang Tol Tebing Tinggi Ruas Tol Medan Kualanamu-Tebing Tinggi)”. Jurnal Teknik ITS Vol. 8, No 2 E71-E77.

[5]. T K Aji, S Winarto, A Ridwan, A I Candra, (2019)”. Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Hotel Front One Tulungangung Kabupaten Tulungagung”. JURMATEKS, Vol. 2, No. 2.

[6]	Tamin, O.Z, (2000). “Perencanaan dan Pemodelan Transportasi”, Penerbit Institut Teknologi Bandung, Bandung.

[7]	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[8]	Dirjen Bina Marga Direktorat Pembinaan Jalan Kota, (1997) “Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)”, Jakarta