PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR BERSIH PDAM TIRTA KUALO KOTA TANJUNGBALAI

Shofa Sofyan K1

1Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Al-Azhar Medan

e-mail : 1Sofyankher@gmail.com

ABSTRAK. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sehari hari dan kegiatan komersial seperti pertanian, air minum, industri dan usaha lainnya. Pesatnya kemajuan Kota Tanjungbalai khususnya Kecamatan Tanjungbalai Selatan menyebabkan kebutuhan air terus meningkat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui besarnya kebutuhan dan ketersediaan air bersih di wilayah Kecamatan Tanjungbalai Selatan sampai 10 tahun yang akan datang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total kebutuhan air bersih di daerah Kecamatan Tanjungbalai Selatan pada tahun 2022 adalah 31,76 liter/detik dan terus bertambah. Total kebutuhan air bersih pada tahun 2032 adalah 40,14 liter/detik.

Kata Kunci : Air Bersih, Kebutuhan, Ketersediaan.

ABSTRACT. Water is a natural resource that is very important for daily survival and commercial activities such as agriculture, drinking water, industry and other businesses. The rapid progress of Tanjungbalai City, especially South Tanjungbalai Sub-district, has caused the need for water to continue to increase coupled with the rapid population growth. The purpose of this research is to determine the amount of need and availability of clean water in the South Tanjungbalai District for the next 10 years. The results of this study indicate that the total need for clean water in the Tanjungbalai Selatan District in 2022 is 31.76 liters/second and continues to grow. The total need for clean water in 2032 is 40.14 liters/second.

Keywords : Clean Water, Needs, Availability

# PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan makluk hidup terutama manusia. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia membutuhkan air, mulai dari membersihkan diri, makan dan minum sampai dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Tubuh manusia terdiri dari 60–70% air. Transportasi zat-zat makanan dalam tubuh semuanya dalam larutan dengan bentuk larutan dengan pelarut air [1]

Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap mahluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan. [2]

Kebutuhan air yang dimaksud adalah kebutuhan air yang digunakan untuk menunjang segala kegiatan manusia, meliputi air bersih domestik dan non domestik, air irigasi baik pertanian maupun perikanan, dan air untuk penggelontoran kota. Air bersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan:

  - Kebutuhan Air Domestik : keperluan rumah tangga.

  - Kebutuhan Air Non Domestik : untuk industri, pariwisata, tempat ibadah, tempat 	sosial, serta tempat-tempat umum lainnya. [3]

Kebutuhan air bersih merupakan masalah masa kini dan masa depan, maka besarnya kebutuhan air bersih di masa depan perlu diprediksi. Untuk mengetahui perkiraan kebutuhan air di masa depan, jumlah perkiraan pertumbuhan penduduk harus dihitung terlebih dahulu. Jumlah penduduk mempengaruhi jumlah kebutuhan air bersih. Semakin meningkat jumlah penduduk semakin meningkat pula jumlah kebutuhan air bersih. Perkiraan jumlah penduduk dari tahun 2022-2032 dapat diperoleh dengan proyeksi penduduk. Dalam memperkirakan jumlah penduduk dimasa yang akan datang, kita dapat ditentukan dengan tiga metode yaitu: Metode Aritmatika, Metode Geometrik, Metode Least Square. [4]

- Metode Aritmatika

Perhitungan ini menggunakan persamaan (2.1) dan (2.2) di bawah ini :

Pn = Pt + I (n)			       		            (2.1)

I=  Po-Ptt					    (2.2)

Dimana:

Pn = Jumlah Penduduk pada tahun n.

Pt = Jumlah Penduduk yang diketahui pada tahun ke 1.

Po = Jumlah Penduduk yang diketahui pada tahun terakhir.

t = Jumlah tahun yang diketahui.

n = Periode waktu dalam tahun.

I = Jumlah pertambahan penduduk konstan (nilai absolute).

- Metode Geometrik

Persamaan yang digunakan untuk metode Geometrik ini persamaan (2.3) di bawah ini:

Pn = Po (1 + r)n 		               	            (2.3)

Dimana:

Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke n

Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar

r = Laju pertumbukan penduduk

n = Periode waktu dalam tahun

- Metode Least Square

Persamaan untuk metode ini menggunakan persamaan (2.4) di bawah ini:

Ŷ = a.X + b		  	                              (2.4)

Dimana:

Ŷ = Nilai variable berdasarkan garis regresi

X = Variable independen

a = Konstanta

b = Koefisien arah regresi linier

Setelah jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang sudah diketahui, maka jumlah kebutuhan air bersih pun dapat dihitung. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghitung jumlah kebutuhan air bersih, anatara lain:

- Analisa Kebutuhan Air Domestik dengan persamaan

𝑞𝐷 = 𝐽𝑃 𝑥 (%) 𝑥 𝑆 			                  (2.5)

Dengan :

JP = jumlah penduduk saat ini (jiwa)

pl% = prosentase pelayanan yang akan dilayani

qd = kebutuhan air domestic (lt/or/hari)

S = standar kebutuhan air rata-rata

- Analisa Kebutuhan Air Non Domestik Dihitung dengan menggunakan persamaan (2.6) berikut:

𝑞𝑛𝐷 = (%) 𝑥 𝑞𝐷 				  (2.6)

Dengan :

qnD = kebutuhan air non domestic (lt/org/hari)

nD% = prosentase kebutuhan air non domestik

qD = kebutuhan air domestik (lt/org/hari)

- Analisa KehilanganAir dapat dihitung dengan persamaan (2.7) berikut:

𝑄s = 𝑄d +QN 𝑥 (%)				  (2.7)

Dengan :

qs = kebocoran atau kehilangan air

qd = kebutuhan air domestikl (lt/org/hari)

qnD = kebutuhan air non domestic (lt/org/hari)

Kt% = prosentase kebocoran atau kehilangan air

- Analisa Kebutuhan Air Total , dihitung dengan persamaan (2.8) berikut:

𝑞𝑇 = 𝑞𝐷 + 𝑞N+qs 			             (2.8)

Dengan :

qT = kebutuhan air total (lt/org/hari)

qD = kebutuhan air domestik (lt/org/hari)

qnD = kebutuhan air non domestic (lt/org/hari)

qs = Kehilangan Air

# 2.  METODOLOGI  PENELITIAN

      - Metode Studi Literatur

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. [5]

      - Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 2 data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Data primer

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah pengamatan lapangan secara     informal, yaitu mengetahui lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan.

- Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung ke lapangan melainkan dari beberapa sumber seperti instansi terkait maupun dari studi literatur.

      - Metode Analisa Data

Adapun rumus-rumus pengolahan data sebagai berikut berikut :

- Analisa Perkiraan Pertumbuhan Penduduk   dengan 3 metode:

a. Metode Aritmatika ……………..…. persamaan (2.1) dan (2.2)

b. Metode Geometrik ……………….………….  persamaan (2.3)

c. Metode Least Square …………………...……. persamaan (2.4)

- Analisa Kebutuhan Air Bersih Domestik…….…. persamaan (2.5)

- Analisa Kebutuhan Air Bersih Non Domestik ......persamaan (2.6)

- Analis Kebutuhan Air Total …………….….……persamaan (2.7)

- Analisa Kehilangan Air  ……………..……...…...persamaan (2.8)

      - Bagan Alir Penelitian

Mulai

Pengumpulan Data

Data penduduk

Data sumber air yang ada

Analisa Pertambahan Penduduk

Analisis Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan Air Bersih untuk 10 tahun kedepan

Pembahasan

Kesimpulan

Selesai

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

  - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

      - Analisa Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk yang didapatkan dari Badan Pusat Satistik belum mencapai tahun 2022, sehingga dihitung menggunakan proyeksi data penduduk tahun 2017-2021 yang dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjungbalai Selatan Tahun 2017-2021

| NO | TAHUN | JUMLAH PENDUDUK |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 21425 |
| 2 | 2018 | 21691 |
| 3 | 2019 | 21932 |
| 4 | 2020 | 23941 |
| 5 | 2021 | 24232 |
|  | JUMLAH | 113221 |

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai

Tabel 2. Analisa Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjungbalai Selatan Tahun 2022 - 2032

| Tahun | Aritmatika | Geometri | Least Square |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 24935 | 27416 | 24217 |
| 2023 | 25637 | 28102 | 25003 |
| 2024 | 26339 | 28804 | 25790 |
| 2025 | 27041 | 29524 | 26576 |
| 2026 | 27743 | 30262 | 27363 |
| 2027 | 28445 | 31019 | 28149 |
| 2028 | 29147 | 31794 | 28935 |
| 2029 | 29849 | 32589 | 29722 |
| 2030 | 30551 | 33404 | 30508 |
| 2031 | 31253 | 34239 | 31295 |
| 2032 | 31955 | 35095 | 32081 |

Sumber : Perhitungan Penulis

Dari hasil perhitungan dengan 3 metode perkiraan jumlah penduduk terbesar Kecamatan Tanjungbalai Selatan diperlihatkan pada metode Geometrik. Maka untuk perhitungan selanjutnya akan memakai jumlah penduduk hasil perhitungan metode geometrik.

      - Analisa Kebutuhan Air Bersih Domestik

Berdasarkan jumlah penduduk yang diproyeksikan Kecamatan Tanjungbalai Selatan pada tahun 2022 dan 2032 tergolong Kota Kecil (Kategori IV) dengan jumlah penduduk 35.095 jiwa

Tabel 3. Tabel Perhitungan Kebutuhan Air Bersih Domestik Daerah

Kecamatan Tanjungbalai Selatan  Tahun 2022 – 2032

Tahun; Jumlah Penduduk; Kebutuhan. 2022; 27416; 22,28. 2023; 28102; 22,83. 2024; 28804; 23,4. 2025; 29524; 23,99. 2026; 30262; 24,59. 2027; 31019; 25,2. 2028; 31794; 25,83. 2029; 32589; 26,48. 2030; 33404; 27,14. 2031; 34239; 27,82. 2032; 35095; 28,51.

Sumber : Perhitungan Penulis

Contoh perhitungan untuk tahun 2022:

𝑖𝑖𝑖 = 𝑖 × 𝑖𝑖 = 27416 × 90% = 24674 𝑗𝑖𝑤𝑎

𝑖𝑥 = ∑𝑖𝑖𝑖 × 𝑖𝑣 × 𝑣𝑖 × (100 + 𝑣𝑖𝑖) = [24674 × 70% × 80 × (100% + 20%)] + [24674 × 30% × 30 × (100% + 20%)] = 1658093 + 266479= 1924572 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/ℎ𝑎𝑟𝑖 = 22,28 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

C. Analisa Kebutuhan Air Bersih Nondomestik

Kebutuhan air bersih nondomestik terbagi ke dalam beberapa sektor. Pertumbuhan jumlah seperti jumlah pegawai, siswa, jumlah niaga, dan tempat ibadah akan menggunakan Metode Geometrik.

Tabel 4. Tabel Perhitungan Kebutuhan Air Nondomestik Daerah

Kecamatan Tanjungbalai Selatan Tahun 2022 – 2032

| Tahun | Pendidikan | Ibadah | Kesehatan | Kantor | Niaga | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,59 | 1,06 | 0,42 | 0,06 | 0,99 | 4,13 |
| 2022 | 1,63 | 1,06 | 0,42 | 0,06 | 1,01 | 4,19 |
| 2023 | 1,67 | 1,06 | 0,42 | 0,06 | 1,04 | 4,26 |
| 2024 | 1,71 | 1,06 | 0,42 | 0,06 | 1,06 | 4,33 |
| 2025 | 1,76 | 1,06 | 0,42 | 0,06 | 1,09 | 4,4 |
| 2026 | 1,8 | 1,06 | 0,42 | 0,07 | 1,11 | 4,47 |
| 2027 | 1,85 | 1,06 | 0,42 | 0,07 | 1,14 | 4,54 |
| 2028 | 1,89 | 1,06 | 0,42 | 0,07 | 1,17 | 4,62 |
| 2029 | 1,94 | 1,06 | 0,42 | 0,07 | 1,2 | 4,69 |
| 2030 | 1,99 | 1,06 | 0,42 | 0,07 | 1,23 | 4,77 |
| 2031 | 2,13 | 1,06 | 0,42 | 0,07 | 1,26 | 4,95 |
| 2032 | 2,09 | 1,06 | 0,42 | 0,08 | 1,29 | 4,94 |

Sumber Perhitungan Penulis

- Analisa Kehilangan Air

Penentuan Kehilangan air dilakukan dengan asumsi yaitu sebesar 20% dari kebutuhan rata-rata dimana kebutuhan rata-rata adalah jumlah dari kebutuhan domestik ditambah dengan kebutuhan non domestik.

Tabel 5. Analisis Kehilangan Air

| Tahun | Jenis Kebutuhan |  | Kehilangan Air |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Domestik | Nondomestik | Qs = (Qd+QN) 20% |
| 2022 | 22,28 | 4,19 | 5,29 |
| 2023 | 22,83 | 4,26 | 5,42 |
| 2024 | 23,4 | 4,33 | 5,55 |
| 2025 | 23,99 | 4,4 | 5,68 |
| 2026 | 24,59 | 4,47 | 5,81 |
| 2027 | 25,2 | 4,54 | 5,95 |
| 2028 | 25,83 | 4,62 | 6,09 |
| 2029 | 26,48 | 4,69 | 6,23 |
| 2030 | 27,14 | 4,77 | 6,38 |
| 2031 | 27,82 | 4,95 | 6,55 |
| 2032 | 28,51 | 4,94 | 6,69 |

Sumber Perhitungan Penulis

- Analisa Kebutuhan Air Total

Tabel 6. Total Kebutuhan Air Masyarakat Kecamatan Tanjungbalai

Selatan 2022-2032

| Tahun | Jenis Kebutuhan |  | Kehilangan Air | Kebutuhan Air Bersih Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Domestik | Nondomestik | Qs=(Qd+QN) 20% | Liter/detik |
| 2022 | 22,28 | 4,19 | 5,29 | 31,76 |
| 2023 | 22,83 | 4,26 | 5,42 | 32,51 |
| 2024 | 23,4 | 4,33 | 5,55 | 33,27 |
| 2025 | 23,99 | 4,4 | 5,68 | 34,06 |
| 2026 | 24,59 | 4,47 | 5,81 | 34,87 |
| 2027 | 25,2 | 4,54 | 5,95 | 35,69 |
| 2028 | 25,83 | 4,62 | 6,09 | 36,54 |
| 2029 | 26,48 | 4,69 | 6,23 | 37,41 |
| 2030 | 27,14 | 4,77 | 6,38 | 38,3 |
| 2031 | 27,82 | 4,95 | 6,55 | 39,32 |
| 2032 | 28,51 | 4,94 | 6,69 | 40,14 |

  - KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis kebutuhan air bersih Kecamatan Tanjungbalai Selatan, maka penulis dapat mengambilkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Dengan menggunakan Metode Geometrik, hasil proyeksi penduduk daerah Kecamatan Tanjungbalai Selatan pada tahun 2022 adalah sebanyak 27.416 jiwa dan terus bertambah tiap tahunnya. Hasil proyeksi penduduk pada tahun 2032 adalah sebanyak 35.095 jiwa.

2. Total kebutuhan air bersih di daerah Kecamatan Tanjungbalai Selatan pada tahun 2022 adalah 31,76 liter/detik dan terus bertambah. Total kebutuhan air bersih pada tahun 2032 adalah 40,14 liter/detik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] 	Achmad, A., Indrabayu, dan Fikha, C,L. 2013. Kecerdasan Buatan Hydrid untuk Prediksi Curah Hujan. Jurnal Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Hasanudin, 7 : 1.

[2] 	Suripin. 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Yogyakarta: Penerbit Andi

[3]	Peraturan Menteri Kesehatan. 1990. Peraturan Menteri Kesehatan No.416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Jakarta: Departemen Kesehatan

[4] 	Ditjen Cipta Karya PU. 1996. Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU. Jakarta.

[5] 	Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. Journal of criminal justice education, 24(2), 218-234.