# PENGARUH PENYEBERANG PEJALAN KAKI

# TERHADAP KINERJA RUAS JALAN SUDIRMAN 
KOTA TANJUNGBALAI

#### Mahliza Nasution1,  Chandra Fernando Silalahi2

1Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Medan Area

2Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Asahan, Kisaran, Kab. Asahan

E-mail: liizaoza@gmail.com (korespondensi)

ABSTRAK. Penyebrang pejalan kaki merupakan salah satu unsur lalu lintas yang dapat menyebabkan menurunnya kecepatan lalu lintas, sehingga akan berdampak kepada kinerja arus lalu lintas. Jalan Jenderal Sudirman merupakan salah satu jalan dengan jumlah penyebrang pejalan kaki yang tinggi tepatnya di sekitar SMA Negeri 2 Tanjungbalai. Jalan ini merupakan jalan 2 lajur 2 arah tanpa median (2/2UD). Dengan lebar lajur keseluruhan 8 m, bahu jalan 1,5 m, tidak ada tempat pejalan kaki, dan tidak tersedianya sarana untuk penyebrang jalan seperti zebra cross. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja ruas jalan di Jalan Jenderal Sudirman di sekitar SMA Negeri 2 Tanjungbalai, berdasarkan volume lalu lintas, kecepatan lalu lintas, hambatan samping dan kapasitas. Dengan ini akan di diketahui kapasitas jalan Jenderal Sudirman dalam keadaan baik atau buruk dengan DS ≤ 0,75 (MKJI 1997). Hasil dari penilian ini didapat volume tertinggi yaitu pada Hari Senin tanggal 11 Juli 2022 yaitu volume lalu-lintas sebesar 1237,2 smp/jam, hambatan samping 430,6 kej/jam dengan kelas hambatan samping sedang, kecepatan arus bebas 40,18 km/jam, kapasitas sebesar 2952,26 smp/jam, derajat kejenuhan 0,43 km/jam, dan kecepatan lalu-lintas 27,78 km/jam. Dengan derajat kejenuhan 0,43, maka kinerja ruas jalan Jenderal Sudirman masih dalam keadaan baik.

Kata Kunci: Kapasitas Jalan, Derajat Kejenuhan, Kinerja Jalan, dan Penyebrang jalan

ABSTRACT. Pedestrian crossings are one of the traffic elements that can cause a decrease in traffic speed, which will have an impact on traffic flow performance. Jalan Jenderal Sudirman is one of the roads with a high number of pedestrian crossings, precisely around SMA Negeri 2 Tanjungbalai. This road is a 2 lane 2 way road without median (2/2UD). With a total lane width of 8 m, a road shoulder of 1.5 m, there are no pedestrian areas, and there are no facilities for crossing the road such as a zebra crossing. This research aims to determine the performance of roads on Jalan Jenderal Sudirman around SMA Negeri 2 Tanjungbalai, based on traffic volume, traffic speed, side obstacles and capacity. With this, it will be known whether the capacity of the Jenderal Sudirman road is in good or bad condition with DS ≤ 0.75 (MKJI 1997). The results of this assessment showed that the highest volume was on Monday, July 11 2022, namely a traffic volume of 1237.2 pcu/hour, side drag 430.6 pcu/hour with medium side drag class, free flow speed 40.18 km/h hour, capacity of 2952.26 pcu/hour, degree of saturation 0.43 km/hour, and traffic speed 27.78 km/hour. With a degree of saturation of 0.43, the performance of the Jenderal Sudirman road is still in good condition.

Keywords: Road Capacity, Degree of Saturation, Road Performance, and Road Crossings

# PENDAHULUAN

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel [1].

Kota – kota besar di Indonesia sering mengalami berbagai permasalahan sistem trasnportasi. Permasalahan transportasi menimbulkan dampak di berbagai bidang. Permasalahan ini meningkat seiring perkembangan yang terjadi pada suatu daerah. Permasalahan sistem transportasi yang terjadi di kota-kota besar merupakan permasalahan pada komponen aktivitas yang berlangsung pada sistem tersebut. Beberapa komponen tersebut yaitu infrastruktur jalan dan pengguna jalan serta aktivitas yang terjadi dari dalam jalan [2].

Pada era otonomi daerah ini, pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia menghadapi persoalan dalam membangun daerahnya. Kota Tanjungbalai adalah salah satu dari 33 kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Utara yang mana memiliki luas wilayah ± 60,52 km2, (Portal Resmi Kota Tanjungbalai) dan jumlah penduduk tahun 2019 mencapai 177.005 jiwa [3]. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, pembangunan prasarana dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasan strategis yang mempengaruhi pergerakan masyrakat.

Pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumberdaya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama meningkatnya kemacetan.

Di daerah perkotaan, khususnya dijalan Sudirman Kota Tanjungbalai aktivitas samping jalan sering menimbulkan konflik, dimana dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap arus lalu lintas. Pengaruh aktivitas samping jalan yang sering dijumpai di daerah perkotaan, antara lain: pejalan kaki, pedagang kaki lima, angkutan umum dan kendaraan pribadi yang berhenti, kendaraan bermotor dan kendaraan tak bermotor yang masuk keluar dari daerah perparkiran di samping jalan. Memperhatikan perkembangan lalu lintas yang saat ini, karena kemacetan yang ada di dalam proses pembangunan infrastruktur jalan.

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan sumbu terberat (MST) dalam satuan ton.

Tabel 1.  Klasifikasi Jalan Raya Menurut Kelas Jalan

| Fungsi | Kelas | Muatan Sumbu Terberat/MST (Ton) |
| --- | --- | --- |
| Arteri | I | >10 |
|  | II | 10 |
|  | III A | 8 |
| Kolektor | III A | 8 |
|  | III B |  |

Sumber: Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Ditjen Bina Marga  [4].

Menurut MKJI [5], kapasitas jalan didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi jalan dan lalu lintas yang umum. kapasitas jalan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan yang mencakup geometrik dan tipe fasilitas lalu lintas (karakteristik dan komponen arus lalu lintas), kontrol keadaan (kontrol desain perelengkapan, peraturan lalu lintas) dan tingkat pelayanan.

(1)

# 2.  METODOLOGI  PENELITIAN

# Deskripsi Lokasi

Lokasi penelitian berada di jalan Sudirman Kota Tanjungbalai depan SMA Negeri 2 meter ( 100 meter jalan pada sisi barat, 100 meter jalan pada sisi timur). Lokasi dipilih berdasarkan keadaan penyebrang pejalan kaki yang tinggi.

Gambar 1. Lokasi Daerah Pengamatan

# Diagram Alir atau Flowchart

MULAI

Perumusan Masalah

Studi Literatur

Pengumpulan Data

Data Primer

- Geometrik Jalan

- Volume Lalu Lintas

- Waktu Tempuh

- Hambatan Samping

Data Sekunder

- Peta Tanjungbalai

- Peta Lokasi

- Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai

- Jumlah siswa

Pengolahan Data

Analisa Data

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Bagan Alir Penelitian

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada jalan Jendral Sudirman di depan SMA Negeri 2 Tanjungbalai. Sebelah kanan SMA Negeri 2  terdapat beberapa pertokoan. Disebelah kiri sekolah terdapat Kantor Camat Datuk Bandar dan berbatasan langsung dengan simpang yang menghubungkan jalan Jenderal Sudirman dengan jalan Ir. Pendidikan. Pada jalan Pendidikan terdapat 3 sekolah lainnya antara lain SMK Karya Utama Tanjungbalai, SMP Negeri 5 Tanjungbalai, TK Negeri Pembina I.

Tabel 1. Data Jumlah Siswa  Kota Tanjungbalai

| Nama Sekolah | Jumlah Siswa | Total |
| --- | --- | --- |
| SMA Negeri 2 Tanjungbalai | 931 | 1802 |
| SMK Karya Utama Tanjungbalai | 233 |  |
| SMP Negeri 5 Tanjungbalai | 598 |  |
| TK Pembina Negeri I Tanjungbalai | 40 |  |

Sumber: Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada ruas jalan Jenderal Sudirman, dengan panjang 200 m untuk pencacahan volume lalu lintas dan hambatan samping, 75 m untuk waktu tempuh. Berdasarkan hasil pengamatan geometrik jalan diketahui jalan bertipe dua lajur dua arah (2/2 UD), lebar jalan ± 8 m, lebar lajur ± 4 m, bahu jalan  ± 1,5 m.

Untuk data jumlah penduduk Kota Tanjungbalai didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai dan Kelurahan Sijambi. Kelurahan Sijambi Lingkungan VII merupakan kelurahan tempat lokasi penelitian. Data jumlah penduduk ini berdasarkan perkembangan terbaru dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai dalam tiga tahun.

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Kelurahan Sijambi

| No | Lingkungan | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L |  | P |  | Jumlah |  |
| 1 | Lingkungan I-II | 276 | 181 | 284 | 173 | 560 | 354 |
| 2 | Lingkungan III – IV | 251 | 393 | 255 | 389 | 506 | 782 |
| 3 | Lingkungan V – VI | 1022 | 206 | 1075 | 167 | 2097 | 373 |
| 4 | Lingkungan VII – VIII | 532 | 446 | 528 | 421 | 1060 | 867 |
| 5 | Lingkungan IX - X | 464 | 575 | 434 | 553 | 898 | 1128 |
| Jumlah |  | 2545 | 1801 | 2576 | 1703 | 5121 | 3504 |

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai

| Kota | Tahun | (Laki - Laki dan Perempuan) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur |
| Tanjungbalai | 2017 | 171.187 |
|  | 2018 | 173.302 |
|  | 2019 | 175.223 |

Sumber : Hasil Penelitian

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang menjadi variabel – variabel yang diperlukan untuk diolah dengan rumus – rumus dan teori – teori sehingga didapatkan  hasil yang menjadi  tujuan dari penelitian.

### Volume Lalu Lintas

Tabel 4. Volume lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman , Senin 11 Juli 2022

| Hari | Periode Waktu | LV |  | MC |  | HV |  | Volume (smp/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | emp = 1 |  | emp = 0.4 |  | emp = 1.3 |  |  |
|  |  | Kend | SMP | Kend | SMP | Kend | SMP |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (2+4+6) |
| Senin | 05.00 – 06.00 | 132 | 132 | 654 | 261.6 | 7 | 9.1 | 402.7 |
|  | 06.00 – 07.00 | 453 | 453 | 1359 | 543.6 | 3 | 3.9 | 1000.5 |
|  | 07.00 – 08.00 | 512 | 512 | 1800 | 720 | 4 | 5.2 | 1237.2 |
|  | 08.00 – 09.00 | 431 | 431 | 1652 | 660.8 | 1 | 1.3 | 1093.1 |
|  | 09.00 – 10.00 | 352 | 352 | 1210 | 484 | 1 | 1.3 | 837.3 |
|  | 10.00 – 11.00 | 456 | 456 | 1368 | 547.2 | 4 | 5.2 | 1008.4 |
|  | 11.00 – 12.00 | 492 | 492 | 1523 | 609.2 | 2 | 2.6 | 1103.8 |
|  | 12.00 – 13.00 | 497 | 497 | 1713 | 685.2 | 3 | 3.9 | 1186.1 |
|  | 13.00 – 14.00 | 358 | 358 | 1251 | 500.4 | 4 | 5.2 | 863.6 |
|  | 14.00 – 15.00 | 252 | 252 | 1133 | 453.2 | 2 | 2.6 | 707.8 |
|  | 15.00 – 16.00 | 317 | 317 | 972 | 388.8 | 2 | 2.6 | 708.4 |
|  | 16.00 – 17.00 | 453 | 453 | 1453 | 581.2 | 1 | 1.3 | 1035.5 |
|  | 17.00 – 18.00 | 416 | 416 | 1521 | 608.4 | 1 | 1.3 | 1025.7 |
|  | 18.00 – 19.00 | 652 | 652 | 1431 | 572.4 | 2 | 2.6 | 1227 |
|  | 19.00 – 20.00 | 311 | 311 | 1121 | 448.4 | 4 | 5.2 | 764.6 |
|  | 20.00 – 21.00 | 121 | 121 | 891 | 356.4 | 7 | 9.1 | 486.5 |
|  | 21.00 – 22.00 | 142 | 142 | 652 | 260.8 | 5 | 6.5 | 409.3 |

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 5. Volume lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman, Selasa 12 Juli 2022 (1/2)

| Hari |  | Periode Waktu |  | LV |  |  |  | MC |  |  |  | HV |  |  | Volume (smp/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | emp = 1 |  |  |  | emp = 0.4 |  |  |  | emp = 1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kend |  | SMP |  | Kend |  | SMP |  | Kend |  | SMP |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | (2+4+6) |  |
| Selasa |  | 05.00 – 06.00 |  | 131 |  | 131 |  | 531 |  | 212.4 |  | 4 |  | 5.2 | 348.6 |  |
|  |  | 06.00 – 07.00 |  | 252 |  | 252 |  | 1251 |  | 500.4 |  | 1 |  | 1.3 | 753.7 |  |
|  |  | 07.00 – 08.00 |  | 431 |  | 431 |  | 1891 |  | 756.4 |  | 2 |  | 2.6 | 1190 |  |
|  |  | 08.00 – 09.00 |  | 512 |  | 512 |  | 1651 |  | 660.4 |  | 2 |  | 2.6 | 1175 |  |
|  |  | 09.00 – 10.00 |  | 472 |  | 472 |  | 1114 |  | 445.6 |  | 3 |  | 3.9 | 921.5 |  |
| Hari | Periode Waktu |  | LV |  |  |  | MC |  |  |  | HV |  |  |  |  | Volume (smp/jam) |  |
|  |  |  | emp = 1 |  |  |  | emp = 0.4 |  |  |  | emp = 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kend |  | SMP |  | Kend |  | SMP |  | Kend |  | SMP |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | (2+4+6) |  |
| Selasa | 10.00 – 11.00 |  | 312 |  | 312 |  | 1212 |  | 484.8 |  | 2 |  | 2.6 |  |  | 799.4 |  |
|  | 11.00 – 12.00 |  | 487 |  | 487 |  | 1422 |  | 568.8 |  | 3 |  | 3.9 |  |  | 1059.7 |  |
|  | 12.00 – 13.00 |  | 452 |  | 452 |  | 1642 |  | 656.8 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1110.1 |  |
|  | 13.00 – 14.00 |  | 312 |  | 312 |  | 1312 |  | 524.8 |  | 3 |  | 3.9 |  |  | 840.7 |  |
|  | 14.00 – 15.00 |  | 387 |  | 387 |  | 1125 |  | 450 |  | 2 |  | 2.6 |  |  | 839.6 |  |
|  | 15.00 – 16.00 |  | 452 |  | 452 |  | 1159 |  | 463.6 |  | 4 |  | 5.2 |  |  | 920.8 |  |
|  | 16.00 – 17.00 |  | 434 |  | 434 |  | 1474 |  | 589.6 |  | 5 |  | 6.5 |  |  | 1030.1 |  |
|  | 17.00 – 18.00 |  | 391 |  | 391 |  | 1652 |  | 660.8 |  | 3 |  | 3.9 |  |  | 1055.7 |  |
|  | 18.00 – 19.00 |  | 544 |  | 544 |  | 1519 |  | 607.6 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1152.9 |  |
|  | 19.00 – 20.00 |  | 343 |  | 343 |  | 1393 |  | 557.2 |  | 2 |  | 2.6 |  |  | 902.8 |  |
|  | 20.00 – 21.00 |  | 276 |  | 276 |  | 825 |  | 330 |  | 2 |  | 2.6 |  |  | 608.6 |  |

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 6. Volume lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman, Rabu 13 Juli 2022 (1/2)

| Hari | Periode Waktu | LV |  | MC |  | HV |  | Volume (smp/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | emp = 1 |  | emp = 0.4 |  | emp = 1.3 |  |  |
|  |  | Kend | SMP | Kend | SMP | Kend | SMP |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (2+4+6) |
| Rabu | 05.00 – 06.00 | 113 | 113 | 431 | 172.4 | 1 | 1.3 | 286.7 |
|  | 06.00 – 07.00 | 331 | 331 | 871 | 348.4 | 3 | 3.9 | 683.3 |
|  | 07.00 – 08.00 | 521 | 521 | 1300 | 520 | 6 | 7.8 | 1048.8 |
|  | 08.00 – 09.00 | 198 | 198 | 1259 | 503.6 | 4 | 5.2 | 706.8 |
|  | 09.00 – 10.00 | 153 | 153 | 1051 | 420.4 | 1 | 1.3 | 574.7 |
|  | 10.00 – 11.00 | 231 | 231 | 1401 | 560.4 | 3 | 3.9 | 795.3 |
|  | 11.00 – 12.00 | 287 | 287 | 1405 | 562 | 4 | 5.2 | 854.2 |
|  | 12.00 – 13.00 | 312 | 312 | 1252 | 500.8 | 2 | 2.6 | 815.4 |
|  | 13.00 – 14.00 | 243 | 243 | 1119 | 447.6 | 1 | 1.3 | 691.9 |
|  | 14.00 – 15.00 | 298 | 298 | 1285 | 514 | 1 | 1.3 | 813.3 |
|  | 15.00 – 16.00 | 265 | 265 | 1231 | 492.4 | 2 | 2.6 | 760 |
|  | 16.00 – 17.00 | 356 | 356 | 1431 | 572.4 | 3 | 3.9 | 932.3 |
|  | 17.00 – 18.00 | 331 | 331 | 1211 | 484.4 | 4 | 5.2 | 820.6 |
|  | 18.00 – 19.00 | 278 | 278 | 989 | 395.6 | 5 | 6.5 | 680.1 |
| Hari | Periode Waktu | LV |  | MC |  | HV |  | Volume (smp/jam) |
|  |  | emp = 1 |  | emp = 0.4 |  | emp = 1.3 |  |  |
|  |  | Kend | SMP | Kend | SMP | Kend | SMP |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (2+4+6) |
| Rabu | 19.00 – 20.00 | 221 | 221 | 852 | 340.8 | 1 | 1.3 | 563.1 |
|  | 20.00 – 21.00 | 167 | 167 | 712 | 284.8 | 3 | 3.9 | 455.7 |
|  | 21.00 – 22.00 | 135 | 135 | 453 | 181.2 | 2 | 2.6 | 318.8 |

Sumber: Hasil Penelitian

Dari data Volume Lalu Lintas pada tabel 4, 5 dan tabel 6 di dapatkan volume lalu lintas dalam satuan smp/jam kemudian dibuat rekapitulasi jumlah volume lalu lintas per hari dalam satu jalur, untuk mengetahui volume lalu lintas tertinggi dari satu jalur dalam tiga hari waktu survey tersebut.

Tabel 7.  Rekapitulasi Volume Lalu Lintas

| Hari Waktu | Senin (smp/jam) | Selasa (smp/jam) | Rabu (smp/jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| 07. 00 – 08.00 | 1237.2 | 1190 | 1048.8 |
| 12.00 – 13.00 | 1186.1 | 1110.1 | 815.4 |
| 17.00 – 18.00 | 1025.7 | 1055.7 | 820.6 |

Sumber : Hasil Penelitian

Dari rekapitulasi jumlah volume lalu lintas tertinggi pada hari Senin, 11 Juli 2022 sebesar 1237,2smp/jam.

b. 	Hambatan Samping

Tabel  8. Hambatan samping Jalan Jendral Sudirman, Senin 11 Juli 2022

| Hari | Periode Waktu | Bobot |  |  |  |  | Total Bobot (kej/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PED | PKL | SMV | PSV | EEV |  |
|  |  | 0,5 | 1 | 0,4 | 1 | 0,7 |  |
|  |  | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (1+2+3+4+5+6) |
| Senin | 05.00 – 06.00 | 0.5 | 0 | 6 | 3 | 21 | 30.5 |
|  | 06.00 – 07.00 | 63 | 1 | 31.2 | 69 | 184.8 | 349 |
|  | 07.00 – 08.00 | 24 | 3 | 19.6 | 55 | 329 | 430.6 |
|  | 08.00 – 09.00 | 16.5 | 3 | 15.2 | 34 | 259.7 | 328.4 |
|  | 09.00 – 10.00 | 12 | 4 | 21.2 | 27 | 168.7 | 232.9 |
|  | 10.00 – 11.00 | 7.5 | 4 | 35.6 | 42 | 208.6 | 297.7 |
|  | 11.00 – 12.00 | 24 | 4 | 26.4 | 55 | 128.8 | 238.2 |
|  | 12.00 – 13.00 | 17.5 | 4 | 20.8 | 45 | 95.2 | 182.5 |
|  | 13.00 – 14.00 | 13 | 4 | 11.2 | 32 | 105 | 165.2 |
|  | 14.00 – 15.00 | 6.5 | 4 | 17.2 | 24 | 74.2 | 125.9 |
|  | 15.00 – 16.00 | 12 | 3 | 14.4 | 18 | 80.5 | 127.9 |
|  | 16.00 – 17.00 | 9.5 | 1 | 19.2 | 44 | 183.4 | 257.1 |
|  | 17.00 – 18.00 | 13.5 | 0 | 9.2 | 25 | 179.9 | 227.6 |
|  | 18.00 – 19.00 | 4 | 0 | 15.6 | 13 | 138.6 | 171.2 |
|  | 19.00 – 20.00 | 2.5 | 0 | 11.2 | 21 | 112 | 146.7 |
|  | 20.00 – 21.00 | 3.5 | 0 | 10 | 14 | 59.5 | 87 |
|  | 21.00 – 22.00 | 1.5 | 0 | 6.8 | 7 | 67.2 | 82.5 |

Sumber: Hasil Penelitian

el 9. Hambatan samping Jalan Jendral Sudirman, Selasa 12 Juli 2022

| Hari | Periode Waktu | Bobot |  |  |  |  | Total Bobot (kej/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PED | PKL | SMV | PSV | EEV |  |
|  |  | 0,5 | 1 | 0,4 | 1 | 0,7 |  |
|  |  | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (1+2+3+4+5+6) |
| Selasa | 05.00 – 06.00 | 2 | 0 | 8.8 | 3 | 32.2 | 46 |
|  | 06.00 – 07.00 | 49 | 1 | 22.4 | 36 | 143.5 | 251.9 |
|  | 07.00 – 08.00 | 29 | 3 | 25.2 | 30 | 186.9 | 274.1 |
|  | 08.00 – 09.00 | 11.5 | 3 | 16.8 | 23 | 173.6 | 227.9 |
|  | 09.00 – 10.00 | 11 | 4 | 15.2 | 27 | 119.7 | 176.9 |
|  | 10.00 – 11.00 | 24 | 4 | 20.4 | 23 | 133 | 204.4 |
|  | 11.00 – 12.00 | 21 | 4 | 24.8 | 42 | 142.1 | 233.9 |
|  | 12.00 – 13.00 | 14 | 4 | 15.2 | 25 | 107.1 | 165.3 |
|  | 13.00 – 14.00 | 15.5 | 4 | 16.8 | 31 | 89.6 | 156.9 |
|  | 14.00 – 15.00 | 5.5 | 4 | 9.2 | 22 | 112 | 152.7 |
|  | 15.00 – 16.00 | 9 | 3 | 10 | 23 | 98 | 143 |
|  | 16.00 – 17.00 | 9.5 | 1 | 15.6 | 42 | 126.7 | 194.8 |
|  | 17.00 – 18.00 | 3 | 0 | 12.4 | 33 | 117.6 | 166 |
|  | 18.00 – 19.00 | 6.5 | 0 | 8.8 | 20 | 103.6 | 138.9 |
|  | 19.00 – 20.00 | 5 | 0 | 5.2 | 15 | 88.2 | 113.4 |
|  | 20.00 – 21.00 | 2.5 | 0 | 8.4 | 17 | 92.4 | 120.3 |
|  | 21.00 – 22.00 | 4.5 | 0 | 6.4 | 14 | 65.8 | 90.7 |

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 4.10 Hambatan samping Jalan Jendral Sudirman, Rabu 13 Juli 2022 (1/2)

| Hari | Periode Waktu | Bobot |  |  |  |  | Total Bobot (kej/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PED | PKL | SMV | PSV | EEV |  |
|  |  | 0,5 | 1 | 0,4 | 1 | 0,7 |  |
|  |  | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (1+2+3+4+5+6) |
| Rabu | 05.00 – 06.00 | 2 | 0 | 4.8 | 2 | 24.5 | 33.3 |
|  | 06.00 – 07.00 | 54.5 | 1 | 22.8 | 46 | 147 | 271.3 |
|  | 07.00 – 08.00 | 38 | 3 | 12.8 | 30 | 193.9 | 277.7 |
|  | 08.00 – 09.00 | 17.5 | 4 | 11.2 | 28 | 168 | 228.7 |
|  | 09.00 – 10.00 | 10.5 | 4 | 16.8 | 35 | 150.5 | 216.8 |
|  | 10.00 – 11.00 | 9 | 4 | 14.8 | 51 | 123.2 | 202 |
|  | 11.00 – 12.00 | 26 | 4 | 18 | 22 | 145.6 | 215.6 |
|  | 12.00 – 13.00 | 19 | 4 | 14.8 | 22 | 162.4 | 222.2 |

| Hari | Periode Waktu | Bobot |  |  |  |  | Total Bobot (kej/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PED | PKL | SMV | PSV | EEV |  |
|  |  | 0,5 | 1 | 0,4 | 1 | 0,7 |  |
|  |  | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (1+2+3+4+5+6) |
| Rabu | 13.00 – 14.00 | 12 | 4 | 8.4 | 28 | 131.6 | 184 |
|  | 14.00 – 15.00 | 8.5 | 4 | 10 | 23 | 98 | 143.5 |
|  | 15.00 – 16.00 | 12 | 3 | 6.8 | 22 | 85.4 | 129.2 |
|  | 16.00 – 17.00 | 9 | 1 | 12.8 | 26 | 98 | 146.8 |
|  | 17.00 – 18.00 | 6.5 | 0 | 8.4 | 22 | 148.4 | 185.3 |
|  | 18.00 – 19.00 | 4 | 0 | 5.6 | 22 | 144.9 | 176.5 |
|  | 19.00 – 20.00 | 1.5 | 0 | 8.4 | 12 | 110.6 | 132.5 |
|  | 20.00 – 21.00 | 3 | 0 | 7.2 | 11 | 95.2 | 116.4 |
|  | 21.00 – 22.00 | 2.5 | 0 | 4.8 | 15 | 65.1 | 87.4 |
|  | 13.00 – 14.00 | 12 | 4 | 8.4 | 28 | 131.6 | 184 |
|  | 14.00 – 15.00 | 8.5 | 4 | 10 | 23 | 98 | 143.5 |
|  | 15.00 – 16.00 | 12 | 3 | 6.8 | 22 | 85.4 | 129.2 |

Sumber: Hasil Penelitian

Dari data hambatan samping pada tabel 7, 8 dan tabel  9 di dapatkan hambatan samping dalam satuan kej/jam kemudian dibuat rekapitulasi jumlah hambatan samping per hari dalam satu jalur, untuk mengetahui hambatan samping tertinggi dari satu jalur dalam tiga hari waktu survey tersebut.

Tabel 11. Rekapitulasi Hambatan Samping

| Hari Waktu | Senin (kej/jam) | Selasa (kej/jam) | Rabu (kej/jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| 07. 00 – 08.00 | 430.6 | 274.1 | 277.7 |
| 12.00 – 13.00 | 182.5 | 165.3 | 222.2 |
| 17.00 – 18.00 | 227.6 | 166 | 185.3 |

Sumber : Hasil Penelitian

Dari rekapitulasi jumlah hambatan samping tertinggi pada hari Senin, 11 Juli 2022 sebesar 430.6 kej/jam pada jam masuk sekolah pukul 07.00-08.00 WIB dengan kelas hambatan samping sedang (M).

### c. 	Penyeberang Jalan

Data Penyebrang Jalan didapati pada survei yang di lakukan dilapangan dengan menghitung jumlah penyebrang jalan pada satu jalur. Data penyebrang jalan di catat tiap 15 menit dan kemudian data ditotal per 1 jam waktu survei. Dalam penelitian ini data penyebrang jalan di ambil berdasarkan dua keadaan. Yaitu, pada keadaan penyebrang jalan waktu puncak dan penyebrang jalan pada waktu normal. Hasil data pada dua keadaan ini kemudian di jadikan perbandingan untuk pengaruh penyebrang jalan pada pada keadaan puncak dan normal. Hasil rekap penyebrang jalan pada dua keadaan ini dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Rekapitulasi Penyeberang Pejalan Kaki

| Hari Waktu | Senin (kej/jam) | Selasa (kej/jam) | Rabu (kej/jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| 06. 00 – 07.00 | 125 | 112 | 119 |
| 07.00 – 08.00 | 58 | 47 | 52 |
| 11.00 – 12.00 | 65 | 38 | 43 |
| 12.00 – 13.00 | 72 | 51 | 36 |
| 13.00 – 14.00 | 31 | 19 | 23 |

Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat perbedaan penyebrang jalan pada keadaan tertinggi terjadi 	pada pukul 07.00 – 08.00 WIB pada hari Senin.

### Kecepatan Arus Bebas

Tabel 13. Kecepatan arus bebas keadaan puncak

| Kecepatan Arus Bebas Dasar | Faktor Penyesuaian Untuk Lebar Jalur | Fvo + FVw | Faktor Penyesuaian |  | Kecepatan Arus Bebas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FVo | FVw | (km/jam) | FFVsf | FFVcs | FV (km/jam) |
| 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | (3x4x5) |
| 42 | 3 | 45 | 0,96 | 0,93 | 40,18 |

Sumber: Sumber Penelitian

### Kecepatan Arus Bebas

Tabel 14. Kapasitas jalan keadaan puncak

| Kapasitas Dasar Co (smp/jam) | Faktor Penyesuaian Untuk Kapasitas |  |  |  | Kapasitas C (smp/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lebar Jalur FCw | Pemisahan Arah FCsp | Hambatan Samping FCsf | Ukuran Kota FCcs |  |
| 2900 | 1,14 | 1,00 | 0,95 | 0,94 | 2952,26 |

Sumber: Hasil Penelitian

### Derajat Kejenuhan

Tabel 4.15 Derajat Kejenuhan

| Hari | Arus Lalu Lintas (smp/jam) | Kapasitas (smp/jam) | Derajat Kejenuhan |
| --- | --- | --- | --- |
| Senin | 1237,2 | 2952,26 | 0,43 |
| Selasa | 1190 | 2952,26 | 0,40 |
| Rabu | 1048.8 | 2952,26 | 0,36 |

Sumber: Hasil Penelitian

### Kecepatan Lalu Lintas

Tabel 4.16 Kecepatan Lalu Lintas

| Hari | Waktu Tempuh |  | Jarak | Kecepatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detik | jam | Km | (km/jam) |
| Senin | 9,73 | 0,0027 | 0,075 | 27,78 |
| Selasa | 8,99 | 0,0025 | 0,075 | 30 |
| Rabu | 8,74 | 0,0024 | 0,075 | 31,25 |

Sumber: Hasil Penelitian

Dari hasil kecepatan tertinggi lalu lintas pada Jalan Jendral Sudirman didapat kecepatan lalu 	lintas rata – ratanya pada 29,68 km/jam.

Pembahasan

Jalan Jendral Sudirman ini merupakan salah satu jalan utama Kota Tanjungbalai yang menghubungkan permukiman warga dengan pusat pemerintahan dan lingkungan persekolahan. Penelitian ini terkonsentrasi di depan SMA Negeri 2 Tanjungbalai. Peninjau mengambil data pada hari Senin sampai Rabu pada pukul 05.00 – 22.00 pada Jalan Jendral Sudirman untuk meninjau pengaruh penyebrang pejalan kaki terhadap kinerja ruas jalan pada Jalan Jendral Sudirman ini.

Dari hasil penelitan di lapangan pada keadaan pucak Jalan Jendral Sudirman di dapat arus lalu lintas tertinggi 1237,2 smp/jam, hambatan samping tertinggi 430,6 kej/jam dengan kelas hambatan samping sedang (M), kecepatan arus bebas sebesar 40,18 km/jam, kapasitas sebesar 1237,2 smp/jam, kecepatan lalu lintas 29,68 km/jam, dan derajat kejenuhan 0,43.

Dari hasil penelitian yang di dapat hambatan samping, kecepatan lalu lintas, dan derajat kejenuhan pada keadaan puncak Jalan Jendral Sudirman dengan derajat kejenuhan 0,43 termasuk kinerja ruas dalam keadaan baik dimana derajat kejenuhan disyaratkan dalam MKJI 1997 dimana derajat kejenuhan disyaratkan ≤ 0,75.

Adapun pengaruh penyebrang pejalan kaki pada keadaan puncaknya dinyatakan tinggi, dikarenakan salah satu penyumbang terbanyak hambatan samping pada keadaan puncak Jalan Jendral Sudirman ini adalah penyebrang pejalan kaki. Berdasarkan keadaan puncak, jumlah penyebrang pejalan kaki tertinggi sebanyak 125 kej/jam. Nilai dari hambatan samping sudah temasuk didalamnya penyebrang pejalan kaki dan untuk mendapatkan kecepatan arus bebas, kapasitas, kecepatan lalu lintas, dan derajat kejenuhan diperlukan faktor atau penyebab dari penyebrang pejalan kaki.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diambil kesimpulan :

- Hari Senin tanggal 11 Juli 2022 untuk derajat kejenuhan 0,43 dan pengguna penyeberang pejalan kaki sebanyak 125 kej/jam pada keadaan puncaknya.

Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 untuk derajat kejenuhan 0,40 dan pengguna penyebrang 	pejalan kaki sebanyak 112 ke/jam pada keadaan puncaknya.

Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 untuk derajat kejenuhan 0,36 dan pengguna penyeberang 	pejalan kaki sebanyak 119 kej/jam pada keadaan puncaknya.

- Pada keadaan puncak di dapat arus lalu lintas tertinggi 1237,2 smp/jam, hambatan samping 	tertinggi 430,6 kej/jam dengan kelas hambatan samping sedang (M), kecepatan arus bebas 	sebesar 40,18 km/jam, kapasitas sebesar 1237,2 smp/jam, kecepatan lalu lintas              	29,68 km/jam, dan derajat kejenuhan 0,43. Dari derajat kejenuhan dapat dilihat kinerja arus 	jalan masih baik pada keadaan puncak.

- Berdasakan hasil penelitian dan pembahasan di simpulkan bahwa data pada keadaan puncak, kinerja ruas jalan pada Jalan Jenderal Sudirman di nyatakan baik dengan derajat kejenuhan 0,43.

DAFTRA PUSTAKA

[1].	Indonesia, P. R. (2006). Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Jakarta 		(ID): Sekretariat Negara.

[2]. 	Arsandi, A. S., Ismiyati, I., & Hermawan, F. (2017). Hubungan Pertumbuhan Penduduk dan 	Infrastruktur di Kota Semarang (Doctoral dissertation, Diponegoro University).

[3].	(BPS Kota Tanjungbalai). https://tanjungbalaikota.bps.go.id

[4]. 	Pedoman-Bina-Marga-1997-Tata-Cara-Perencanaan-Geometrik-Jalan-Antar-Kota-No.-038-TBM-1997.

[5].	Indonesia, M. K. J. I. (1997). Departemen Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Bina 	Marga.