[image: image55.png]


 (Jurnal Teknologi Informasi) Vol.x, No.x, xxxxxxxxx 20xx
P-ISSN 2580-7927| E-ISSN 2615-2738

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI DESAIN JARINGAN HOTSPOT
BERBASIS MIKROTIK MENGGUNAKAN

METODE NDLC (NETWORK DEVELOPMENT LIFE CYCLE)

PADA KANTOR BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NTT

Detriana Lusi, Yohanes Suban Belutowe
Program Studi Teknik Informatika, Stikom Uyelindo Kupang
Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih, Kota Kupang
detrianalusi@gmail.com, yosube@gmail.com
Abstract - The East Nusa Tenggara Timur National Road Implementation Center is one of the government agencies that has a high need for information mobility both used for browsing information, downloading data, uploading data, using social media, and using other internet facilities. However, there is a problem with this agency the researchers get under every Access Point that is directly connected to the internet service provider (ISP) this causes the configuration to be done less efficiently because it does not have one source to control so that each Access Point stands alone, this makes it difficult when configuring because to configure it must be in every space becomes inefficient. In addition, it does not yet have a filtering firewall. Therefore, the use of Firewall Filtering can block access if there is a virus or malware and can block certain websites so that clients do not access the website within a certain period of time. When there is an illegal connection or suspicious traffic enters the computer network device, the existence of a firewall is also very helpful to avoid data theft, misuse of information, or leakage of confidential data. To configure a centralized network on one source and configure firewall filtering, a router that has the ability to configure WLAN is needed. To build a WLAN network, this research uses the Network Development Life Cycle (NDLC) method in order to optimize the function of the existing network. NDLC is a method used to build a WLAN network. In this case, researchers use the Network Development Life Cycle method to optimize the Wireless Local Area Network network. By using the NDLC method at each stage to analyze problems, design, implement, monitor and network management at BPJN East Nusa Tenggara Timur, it will be able to optimize the existing network using a Mikrotik router.

Keywords - Firewall filtering, Network Development Life Cycle, mikrotik router. Wireless Local Area      Network.
Abstrak - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kebutuhan akan mobilitas informasi yang tinggi baik digunakan untuk browsing informasi, download data, upload data, pengunaan media sosial, dan pengunaan fasilitas internet lainnya. Namun adanya permasalahan terhadap instansi ini peneliti mendapat bawah setiap Access Point yang langsung terhubung ke internet service provider (ISP) hal ini menyebabkan konfigurasi yang dilakukan kurang efisien dikarenakan tidak memiliki satu sumber untuk mengontrol sehingga setiap Acces Point berdiri sendiri, hal ini mempersulit ketika melakukan konfigurasi karena untuk melakukan konfigurasi harus disetiap ruang menjadi tidak efisien. Selain itu belum memiliki firewall filtering. Oleh karena itu kegunaan Firewall Filtering dapat melakukan blok akses apabila terdapat virus atau malware serta dapat melakukan blokir terhadap website tertentu agar client tidak mengakses website tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ketika ada sebuah koneksi ilegal atau lalu lintas yang mencurigakan masuk ke dalam perangkat jaringan komputer, dengan adanya firewall juga sangat membantu untuk terhindar dari pencurian data, penyalahgunaan informasi, ataupun kebocoran data rahasia. Untuk melakukan suatu konfigurasi jaringan yang terpusat pada satu sumber serta melakukan konfigurasi firewall filtering dibutuhkan sebuah Router yang memiliki kemampuan untuk melakukan konfigurasi WLAN. Untuk membangun jaringan WLAN penelitian ini menggunakan metode Network Development Life Cycle (NDLC) agar dapat mengoptimalkan fungsi jaringan yang ada. NDLC merupakan metode yang digunakan untuk membangun suatu jaringan WLAN. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Network Development Life Cycle guna mengoptimalkan jaringan Wireless Local Area Network. Dengan menggunakan metode NDLC pada setiap tahapan untuk melakukan analisa masalah, perancangan, implementasi, monitoring dan manajemen jaringan pada BPJN NTT, maka akan dapat mengoptimalkan jaringan yang ada dengan menggunakan router mikrotik.

Kata Kunci - Sistem informasi, jaringan komputer, interaksi manusia dan komputer.
I.
PENDAHULUAN
Wireless Fidelity (Wi-Fi) merupakan satu atau sekumpulan dari Access Point Wireless Local Area Network (WLAN) standar Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 a,b,g,n,ac,ax menggunakan frekuensi 2,4GHz dan 5GHz yang melayani sebuah wilayah terbatas dimana pengguna dapat dengan bebas menggunakan laptop, komputer dan juga smarthpone serta perangkat lainnya yang dapat digunakan untuk bergabung ke dalam Access Point (AP) mengunakan perangkat yang mendukung nirkabel (Wireless Local Area Network) dan sering dikenal dengan hotspot. Konsep hotspot pertama kali diusulkan oleh Henrik Sjödin pada saat konferensi NETWORLD + Interop di Moscone Center di San Francisco pada Agustus 1993.[2] Akan tetapi pada saat itu, Sjödin tidak menggunakan istilah hotspot namun wireless local area networks (WLAN) yang bisa diakses semua orang dalam suatu instansi pemerintahan, kantor swasta, kampus, kafe, hotel, restauran, maupun tempat yang menyediakan fasilitas WLAN.[1]

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (BPJN NTT) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kebutuhan akan mobilitas informasi yang tinggi baik digunakan untuk browsing informasi, download data, upload data, penggunaan media sosial, dan penggunaan fasilitas internet lainnya. BPJN memiliki fasilitas WLAN yang tersedia pada 8 ruangan yaitu: Ruangan Kepala Balai, Ruangan Bendahara dan Staff, Ruangan SPM dan Staff, Ruangan Kepala Tata Usaha, Ruangan Rapat Besar, Ruangan Kasie Perencanaan dan Pemantauan, Ruangan Kasie Pembangunan dan Reservasi, dan Studio. Dengan Bandwith 10 Mbps pada setiap ruangan dan BPJN memiliki 93 Pegawai. Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti mendapati bahwa setiap Access Point yang langsung terhubung ke Internet Service Provider (ISP) hal ini menyebabkan konfigurasi yang dilakukan kurang efisien dikarenakan tidak memiliki satu sumber untuk mengontrol sehingga setiap Acces point berdiri sendiri, hal ini mempersulit ketika melakukan konfigurasi karena untuk melakukan konfigurasi harus disetiap ruang menjadi tidak efisien. Selain itu belum memiliki firewall filtering. Kegunaan dari firewall yaitu untuk melindungi router dan client yang terhubung pada WLAN dari adanya sebuah virus atau malware. Firewall Filtering dapat melakukan blok akses apabila terdapat virus atau malware serta dapat melakukan blokir terhadap website tertentu agar client tidak mengakses website tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ketika ada sebuah koneksi ilegal atau lalu lintas yang mencurigakan masuk ke dalam perangkat jaringan komputer, dengan adanya firewall juga sangat membantu untuk terhindar dari pencurian data, penyalahgunaan informasi, ataupun kebocoran data rahasia.[7]

Untuk melakukan suatu konfigurasi jaringan yang terpusat pada satu sumber serta melakukan konfigurasi firewall filtering dibutuhkan sebuah Router yang memiliki kemampuan untuk melakukan konfigurasi WLAN. Mikrotik merupakan salah satu Router Operating System yang memiliki banyak fitur dalam melakukan konfigurasi jaringan, salah satunya sebagai Router dan Firewall serta terdapat fitur hotspot yang merupakan teknologi Wi-Fi melalui jaringan area lokal nirkabel WLAN menggunakan router yang terhubung ke penyedia layanan internet yakni Internet Service Provider (ISP).[9] Untuk membangun jaringan WLAN penelitian ini menggunakan metode Network Development Life Cycle (NDLC) agar dapat mengoptimalkan fungsi jaringan yang ada. NDLC merupakan metode yang digunakan untuk membangun suatu jaringan WLAN. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Network Development Life Cycle guna mengoptimalkan jaringan Wireless Local Area Network.[6]

Dengan menggunakan metode NDLC pada setiap tahapan untuk melakukan analisa masalah, perancangan, implementasi, monitroing dan manajemen jaringan pada BPJN NTT untuk mengoptimalkan jaringan yang ada, perlu dilakukan menggunakan router mikrotik. Berdasarkan uraian sebelumnya penulis memanfaatkan router mikrotik pada penelitan ini dengan judul “Analisis dan Implementasi Desain Jaringan Hotspot Berbasis Mikrotik Menggunakan Metode NDLC (Network Development Life Cycle) pada Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT. 
A.  Wireless Fidelity
Jaringan nirkabel, yang sering disebut sebagai jaringan tanpa kabel, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, mengakses aplikasi, dan memperoleh informasi tanpa menggunakan kabel. Salah satu bentuk jaringan nirkabel yang populer adalah Wireless Local Area Network (WLAN), yang lebih dikenal sebagai Wi-Fi (Simarmata, dkk., 2019).
B. Internet

Pada dasarnya, internet merupakan jaringan yang terdiri dari banyak komputer yang saling terhubung. Agar komputer dapat berkomunikasi satu sama lain, diperlukan suatu "bahasa" yang dapat dimengerti oleh semua komputer tersebut. Salah satu kelompok protokol yang mengatur komunikasi data komputer di internet adalah Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) (Purbo, 2018).
C. Network Development Life Cycle (NDLC)
Network Development Life Cycle (NDLC) merupakan model mendefinisikan siklus proses pembangunan atau pengembangan sistem jaringan komputer.[8] Kata cycle (siklus) adalah kata kunci deskriptif dari siklus hidup pengembangan sistem jaringan yang menggambarkan secara eksplisit seluruh proses dan tahap pengembangan sistem jaringan yang berkesinambungan.[4]

NDLC merupakan suatu pendekatan proses dalam komunikasi data yang menggambarkan siklus yang awal dan akhirnya dalam membangun sebuah jaringan komputer.[3] Tahapan dalam metode ini. Keberhasilan penerapan NDLC secara efektif dalam mendistribusikan segala informasi secara tepat dan akurat akan sangat menentukan pencapaian tujuan strategi bisnis perusahaan saat ini dan diwaktu mendatang. Melalui model NDLC dapat menjadikan sebuah perusahaan memiliki serangkaian arsitektur teknologi informasi jaringan yang efisien dan efektif dalam proses penggembangan sistem informasi perusahaan. Kinerja perusahaan dapat menjadi lebih produktif dengan spesifikasi informasi yang terukur, standarisasi dokumen, meniadakan keterlambatan penyajian informasi, meminumkan resiko dan kegagalan distribusi informasi dan menjadikan perusahaan lebih profitable.
[image: image1.png]/

Management Design
Simulation
Monitoring Prototypin:

k Implementation





Gambar 1. Network Development Life Cycle
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
a. Bagaimana melakukan perancangan sistem jaringan pada BPJN?

b. Bagaimana NDLC diterapkan pada BPJN?

c. Bagaimana mengimplementasikan firewall filtering di BPJN?
Tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan perancangan sistem jaringan pada BPJN.

b. Menerapkan NDLC di BPJN.

c. Mengimplementasikan firewall filtering di BPJN.

II.
METODE PENELITIAN
A. Prosedur penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan tahapan yang mengacu pada metode NDLC yaitu: analysis, design, simulation, implementation, monitoring, management. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data:

1. Wawancara

Teknik dalam pengumpulan data dengan  melakukan dialog antara kedua pihak yaitu, penanya dan juga seorang Staf IT di BPJN NTT yang menjadi pusat informasi atau disebut juga narasumber. Dialog yang dilakukan mengacu pada kondisi jaringan dan user, berapa banyak pegawai pada BPJN?, berapa kapasitas bandwidth?, berapa banyak access point?, sudah diterapkan manajemen jaringan atau belum?, bagaimana kondisi firewall pada jaringan BPJN sudah tersedia atau belum?
2. Observasi

Bedahalnya dengan wawancara, teknik observasi ini dilakukan dengan cara menghampiri atau pergi lansung ke tempat penelitian yang dimana penelitian tersebut dilakukan dan apa yang diteliti. Observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung kantor BPJN NTT.
3. Studi Pustaka

Pencarian informasi melalui buku dan juga karya ilmiah lainnya yang terdapat informasi terkait.

[image: image2.png]MULAI

ANALISIS MANAIEMEN
JARNGAN

1

ANALISIS MASALAH |g——————

Y

PENGUMPULAN
DATA

!

PERANCANGAN
SISTEM

1]

IMPLEMENTASI

!

MONITORING

BERHASIL? TI0AK

MANAGEMENT

SELESAl




Gambar 2. Flowchart tahapan penelitian
B. Perancangan Sistem
Dalam tahapan perancangan sistem ini penulis membuat rancangan berdasarkan analisis masalah dan dengan pengumpulan data serta mempelajari dalam tahapan NDLC dan menganalisa berdasarkan studi literatur. Rancangan topologi jaringan berdasarkan hasil analisa masalah dibutuhkan sebuah router untuk melakukan konfigurasi terpusat dan dengan penerapan firewall filtering. Router mikrotik menjadi pusat untuk melakukan konfigurasi maupun manajemen dan firewall.
[image: image3.png]R. Staff Tata Usaha

&y

R Kepala Tata Usaha

<,

-

CEp)

| I
Access Point

R. Istirahat Kepala.
Balai

)

R. SPM dan Staff

T

Z

Access Point

R. Bendahara dan Staff

:gg")) <

z

Access Point

R. Kepala Balai

&,

R. Rapat Besar

Access Point

i

R. Arsip R. Staff Perencanaan dan
Pemantauan
 ——
g -y
R Rapat Kecil R. Kasie Perencanaan dan

<§"»

Pemantauan

R. Kasie Pembangunan
dan Reservasi

Access Point b
=

Access Point

Lobby.

Studio

((Q

‘Access Point

R. Staff Pembangunan
dan Reservasi

L





Gambar 3. Topologi jaringan yang digunakan BPJN
[image: image4.png]R Staff Tata Usaha

R Kepala Taia Usaha

E;I ")) I |

R Istrahat Kepala
Jal

R Kepala Balai

&,

Bl =
=) -
DI
—
R. Bendahara dan Staff
=

R Staff Pembangunan
dan Reservasi

=




Gambar 4. Topologi jaringan yang diusulkan

C. Implementasi
Pada tahap ini penulis melakukan implementasi sistem pada manajemen jaringan berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada mikrotik operating system dengan menggunakan aplikasi Winbox yang telah disediakan oleh mikrotik untuk melakukan konfigurasi Firewall Filtering. 
D. Monitoring
Tahap monitoring pada jaringan ini menggunakan tools yang terdapat pada router mikrotik untuk mengetahui jaringan dapat berjalan.
E. Pengujian
Pada tahap ini dilakukan pengujian pada sistem awal dan sudah dilakukan implementasi Firewall Filtering dengan mikrotik. Pengujian dilakukan dengan mengecek situs yang telah di filter apakah dapat diakses atau tidak.
F. Manajemen
Manajemen dibuat untuk mengatur dan membuat sistem yang telah di buat dapat terjaga dengan baik sehingga dipelurkan backup konfigurasi dan log monitoring.
III.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisa terhadap jaringan nirkabel di BPJN NTT, penulis mengamati perbedaan sebelum dan setelah penelitian. Salah satu perbedaan utamanya adalah tidak adanya konfigurasi terpusat, belum adanya firewall filtering dan penggunaan hotspot untuk koneksi internet di BPJN NTT.

Berdasarkan analisis yang dilakukan di BPJN NTT, ditemukan beberapa masalah utama:

1. Tidak adanya proses pemberian username dan password untuk mengakses koneksi internet.

2. Tidak adanya firewall filtering.
3. Tidak ada batasan penggunaan internet karena hanya menggunakan password sebagai koneksi, sehingga memungkinkan pengguna yang berbeda dengan perangkat yang berbeda dapat mengaksesnya.
A. Anilisa Data

Tabel 1. Analisa access point sebelum implementasi

	Ruangan
	Nama Access Point
	Jarak
	Keterangan

	SPM
	SPM
	Jarak setiap access point kurang lebih 10 meter
	Menggunakan password dengan akses yang tidak dibatasi (Siapapun yang memiliki password dapat mengakses internet tanpa adanya batasan).
Koneksi ke sosial media tidak dibatasi.

	Tata Usaha
	TU
	
	

	Perencanaan
	Perencanaan
	
	

	Pembangunan
	Pembangunan
	
	


Tabel 2. Analisa access point setelah implementasi

	Ruangan
	Nama Access Point
	Jarak
	Keterangan

	SPM
	SPM
	Jarak setiap access point kurang lebih 10 meter
	Menggunakan username dan password dengan akses yang dibatasi (Akses internet diijinkan pada user yang memiliki username dan password dapat mengakses internet dengan batasan).
Koneksi ke sosial media dibatasi



	Tata Usaha
	TU
	
	

	Perencanaan
	Perencanaan
	
	

	Pembangunan
	Pembangunan
	
	


Setelah melakukan penerapan metode NDLC dapat disimpulkan melalui analisa tabel 4 dan tabel 5 yaitu:

1. Diperlukan username dan password untuk mengakses internet.
2. Akses ke sosial media dibatasi dengan firewall filtering.
3.  Pengguna dibatasi akses internet melalui penerapan user profile dengan adanya username dan password yang memiliki user profile Staff bisa mengakses pada satu perangkat dan user profile Kasie dapat mengakses dua perangkat yang dapat terkoneksi ke internet.
B. Implementasi

Penerapan topologi jaringan yang diusulkan untuk BPJN NTT menggunakan topologi star. Topologi sebelumnya juga menggunakan topologi star, namun setiap access point  terhubung langsung ke ISP tanpa adanya router yang dapat mengontrol traffic untuk memblokir situs sosial media. Perbedaan topologi yang diusulakn dengan topologi yang ada saat ini terletak pada pemakaian alat miktotik router dan pembagian ip address. IP address yang diterapkan : ethernet1 untuk ISP (192.168.1.100/24) dengan IP gateway ISP 192.168.1.1, ethernet2 untuk ruangan SPM (192.168.10.1/24),  ethernet3 untuk ruangan TU (192.168.20.1/24), ethernet4 untuk ruangan Perencanaan (192.168.30.1/24), dan untuk ethernet5 ruangan Pembangunan (192.168.40.1/24). Penerapan topologi dilakukan melalui proses implementasi menggunakan metode NDLC sebagai berikut. 

[image: image5.jpg]



Gambar 5. Demo konfigurasi mikrotik di lab Tuktik

[image: image6.jpg]



Gambar 6. Bentuk perangkat jaringan BPJN NTT setelah implementasi

1. Konfigurasi Mikrotik

a. Login Winbox

Untuk melakukan konfigurasi pada mikrotik router, diperlukan aplikasi bernama Winbox yang dapat diunduh melalui situs resmi mikrotik di https://mikrotik.com/download. Setelah mengunduh file, jalankan aplikasi Winbox dan pada tabulasi Neighbors, pilih alamat MAC yang sesuai. Pada kondisi default, field username diisi dengan admin dan field password dibiarkan kosong. Selanjutnya, klik tombol connect untuk melakukan login.

[image: image7.png]© Wingor (64bi) 338 (Addresses)
FileTools

Managed Neighbors

AC Acdiress P Addvess

Upsme.
essatassEAC 0000 MkeTk 690 ResGd e |

i (1 selecd)

eraty Verson [omd

Keep Password
Auosave Session
OpeninNewindow
Ao Racosmect

ERE





Gambar 7.Tampilan Login Winbox

b. Konfigurasi identitas Mikrotik

Konfigurasi identitas Mikrotik digunakan untuk pemberian nama username saat melakukan login dengan perintah pada terminal system identity set name=”BPJN NTT” 

[image: image8.png]Identity

ertey: GEINNTT




Gambar 8. Hasil Penamaan identitas mikrotik

c. Konfigurasi password Mikrotik

Secara default password  pada mikrotik dalam keadaan kosong, untuk itu perlu memberikan password melalui terminal dengan perintah user set 0 password=BPJNNTT2023 
[image: image9.png][2dmin@SPIN NIT] > user set 0 password=BRJNNTT2023
Lotmngmeo Tl o [





Gambar 9. Konfigurasi password mikrotik pada terminal

d. Penamaan pada interface Mikrotik

Agar konfigurasi terarah pada penelitian ini maka penamaan pada interface diperlukan untuk mengetahui nama interface yang terhubung dengan mikrotik. Berikut perintah penamaan interface pada mikrotik.

/interface

set 0 name=ISP comment=”Ether1” 

set 1 name=SPM comment=”Ether2” 

set 2 name=TU comment=”Ether3 Kepala Tata Usaha” 

set 3 name=Perencanaan comment=”Ether4 Kasie Perencanaan dan Pemantauan”

set 4 name=Pembangunan comment=”Ether5 Kasie Pembangunan dan Reservasi”

[image: image10.png]Imeliace‘imusl Ethemet EolP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VRRP Bonding LTE

=[] [ [¥ ovatann]

[Name 7 [Type [ActalMTU [L2MTU [Tx [Rx TxPacket(pls)  |RxPacket(pls)  |FP Tx FPRx FP TxPacket (p/s) |FP RxPacket(p/s) | ¥

2 Etherl

R__4IsP Ethemet 1500 1598 0Obps 0Obps [ [ 0Obps 0Obps [ [
: Ether5 Kasie Pembangunan dan Reservasi

R 4}Pembangunan Ethemet 1500 1598 569kbps, 59kbps 8 8 566 kbps, 56kbps 8 8
2 Ether4 Kasie Perencanaan dan Pemantauan

R 4Perencanaan  Ethemet 1500 1598 Obps Obps 0 0 Obps Obps 0 0
&2 Ether2

R 4SPM Ethemet 1500 1598 Obps 222kbps, 0 9 Obps 219kbps, 0 9
=2 Ether3 Kepala Tata Usaha

R 4pTU Ethemet 1500 1598 Obps Obps 0 0 Obps Obps 0 0

5items





Gambar 10. Hasil penamaan interface
e. Konfigurasi IP address
Pada langkah ini peneliti melakukan konfigurasi IP address pada tiap interface. Langkah-langkah untuk konfigurasi alamat ip melalui terminal pada tiap interface yang akan digunakan ialah sebagai berikut: 

/ip address 

add address=192.168.1.100/24 interface=ISP 

add address=192.168.10.1/24 interface= SPM

add address=192.168.20.1/24 interface= TU

add address=192.168.30.1/24 interface= Perencanaan

add address=192.168.40.1/24 interface= Pembangunan

[image: image11.png]ElEBE

|Address 7 [Network

[interface [

55 192168.1.100/24 192.168.10
%919216810.1/24  192168.10.0
5P 19216820.1/24 192168200
P 192.168.30.1/24  192.168.30.0

ISP
SPM
U

Perencanaan

57 192.16840.1/24 192168400

Pembangunan





Gambar 11. Hasil Konfigurasi IP address

f. Konfigurasi DHCP-Server
Konfiigurasi DHCP-Server digunakan agar Mikrotik dapat memberikan IP secara Dynamic pada access point yang terhubung.

/ip dhcp-server setup 

dhcp server interface: SPM

dhcp address space: 192.168.10.0/24
gateway for dhcp network: 192.168.10.1
addresses to give out: 192.168.0.2-192.168.0.254
dns servers: 192.168.100.1, 8.8.8.8
lease time: 00:10:00
[image: image12.png]W‘Nemls

Leases Options Option Sets  Alerts.

[=] []f]

Interface

I 7] [Relay  [Lease Time Address Pool |Add ARP For Leases
dhep! SPM 00:1000 dhp_pooll __no
dhcp2 U 00:1000 dhcp_pool2  no
dhep3 Perencanaan 00:1000 dhep_pool3  no
dhep4 Pembangunan 00:1000 dhep_poold o

4items





Gambar 12. Hasil Konfigurasi DHCP-Server

g. Konfigurasi DNS

Konfigurasi DNS dilakukan oleh peneliti agar tiap interface memiliki akses ke internet. Langkah-langkah untuk konfigurasi DNS melalui terminal sebagai berikut: ip dns set servers=192.168.1.100,8.8.8.8,8.8.4.4 allowremote-request=yes

[image: image13.png]Servers: [192168.1.1
8888
8844
Dynamic Servers

g

Cancel

o 00

i

‘Cache Max TTL: | 7d 00:00:00
-





Gambar 13. Hasil Konfigurasi DNS Mikrotik

h. Konfigurasi Routes

Setelah melakukan konfigurasi IP address selanjutnya peneliti melakukan konfigurasi route untuk menghubungkan tiap interface. Langkah-langkah untuk konfigurasi route melalui terminal sebagai berikut: /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.100

[image: image14.png]Route List

Distance | RoutingMark _|Pref. Source

192.168.1.1 reachable ISP

1

DAC P 1921681024 ISP reachable 0 192.168.1.100
DAC P 192168100/24 SPMreachable 0 192.168.10.1
DAC P 19216820024 TUreachable 0 192.168.20.1
DAC P 192168300/24 Perencanaan reachable, Pembangunan reachable 0 192168301

5items





Gambar 14. Hasil Konfigurasi ip routes Mikrotik

i. Konfigurasi NAT

Langkah-langkah untuk konfigurasi NAT melalui terminal sebagai berikut: /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ISP action=masquarade

[image: image15.png]Firewall

Filter Rules NAT‘M Raw Service Poris  Connections  Address Lists Layer7 Protocols.





Gambar 15. Hasil Konfigurasi NAT mikrotik

2. Konfigurasi Hotspot

a. Hotspot Setup

Konfigurasi hotspot dilakukan oleh peneliti agar hotspot mikrotik membuat portal keamanan kepada pegawai yang ingin terhubung kedalam jaringan diharuskan login terlebih dahulu. Disini peneliti menggunakan pada ether2, ether 3, ether4 dan ether5.

[image: image16.png]SewelS‘Sewe(Pnﬂes Users UserProfiles Active Hosts IPBindings Service Ports Walled Garden Walled Garden P List Cookies

ElEE|

[Name 7 |interface. |Address Pool [Profile. [Addresses.

@ pembangunan Pembangunan dhcp_pool  pembangunan 2
perencanaan Perencanaan dhcp_pool3  perencanaan 2
spm SPM dhcp_pooll __unknown 2
o ') dhcp pool2 tu 2





Gambar 16. Hasil setting hotspot

b. Konfigurasi User Profile
Konfigurasi profile user untuk penggunaan satu user hanya bisa diakses pada beberapa perangkat. Pada bagian user profile buat nama user Kasie dan user staff dengan pengguna hanya 2 shared user untuk Kasie serta Staff 1 shared user dan idle timeout 10 menit yang merupakan waktu ketika client tidak melakukan aktifitas setelah login hotspot maka akan dipaksa logout, kemudian klik apply lalu ok seperti pada gambar berikut:

[image: image17.png]Address Pool: [none [#]

Session Timeout | |~ ‘ Copy ‘
Idle Timeout [00:1000 2PN [ Remove |
Keepalive Timeout [00:0200 a

Status Autorefresh: [00:01:00

B —
L —
‘Add MAC Cookie

T —
T —
L —
B
L E—
L E—

openstaus e





Gambar 17. Pembuatan user profile

[image: image18.png]Users UselPloﬁles‘Aﬂwe Hosts IPBindings Service Ports  Walled Garden Walled Garden P List .

Ei

[Name. 7 |Session Time...|idie Timeout _|Shared U.. |Rate Limit(ot) |
@ Kasie 00:10:00 2
@ Staff 00:10:00 1

* @ default none 1

3items





Gambar 18. Hasil setting user profile

c. Konfigurasi User

Selanjutnya konfigurasi hotspot user untuk membuat username dan password. Pilih menu ip kemudian pilih hotspot. Pada bagian hotspot pilih user dan buat user Kasie SPM, Kasie TU, Kasie Perencanaan dan Kasie Pembangunan, Staff SPM, Staff TU, Staff Perencanaan dan Staff Pembangunan untuk server diarahkan ke hotspot masing-masing bidang dengan profile Kasie seperti pada gambar berikut:

[image: image19.png]General ‘ Limits  Statistics

Server. [spm [#]

Cancel

Name: [Kasie SPM

Apply.

Password:
adgess | |~
MACAddress[ | w
Profie:
Rowes|
Emat| |+«

Disable

Comment

Remove

Reset Counters

Reset All Counters.

enabled





Gambar 19. Pembuatan hotspot user

[image: image20.png]ServerProfiles Users | UserProfiles Active  Hosts [P Bindings Service Ports Walled Garden | .

Bl BE

00 Reset Counters | 00 Reset All Counters.

[server 7 [Name. |Address [MACAddress [Profile Uptime [+
Counters and fimits for il users.

- ) 00:00:00
il admin default 00:0000
@ pembangunan Kasie Pembangunan Kasie 00.00:00
pembangunan _ Staff Pembangunan Staff 00:0000
4@ perencanaan  Kasie Perencanaan Kasie 00.00:00
perencanaan  StaffPerencanaan Staff 00:0000
Kasie SPM Kasie 00:0000
Staff SPM Staff 00:0000
Kasie TU Kasie 00:0000
Stafi TU Staff 00:0000





Gambar 20. Hasil Pembuatan user
3. Konfigurasi Firewall Filter
Konfigurasi firewall filter dilakukan agar user tidak dapat mengakses sosial media pada jam kerja. Sosial media yang diblokir : facebook, youtube, twitter, instagram dan tiktok.
a. Konfigurasi address list
Konfigurasi address list dilakukan untuk membuat daftar ip address sosial media (facebook, youtube, twitter, instagram dan tiktok). Berikut konfigurasi melalui terminal.

Address List Mikrotik untuk Facebook

/ip firewall address-list

add address=157.240.208.23 list=FACEBOOK

add address=31.13.68.34 list=FACEBOOK

add address=157.240.218.17 list=FACEBOOK

Address List Mikrotik untuk Youtube

/ip firewall address-list

add address=142.251.10.95 list=YOUTUBE

add address=142.251.10.119 list=YOUTUBE

add address=142.251.10.100 list=YOUTUBE

Address List Twitter

/ip firewall address-list

add address=23.216.158.83 list=TWITTER

add address=54.192.150.101 list=TWITTER

add address=23.216.158.155 list=TWITTER

Address List Mikrotik untuk Instagram

/ip firewall address-list

add address=157.240.7.52 list=INSTAGRAM

add address=157.240.218.174 list=INSTAGRAM

add address=157.240.15.63 list=INSTAGRAM

Address List Mikrotik untuk Tiktok

/ip firewall address-list

add address=23.216.158.168 list=TIKTOK

add address=34.117.4.5 list=TIKTOK

add address=34.95.100.121 list=TIKTOK

[image: image21.png]Firewall

FiterRules NAT Mangle Raw ServicePorts Connections AddressLists | Layer7 Protocols

+ Al | T FACEBOOK |#
Name Address Timeout Creation Time
© FACEBOOK 15724020823 May/12/2023 21.06. TKTOK
@ FACEBOOK 31136834 May/12/2023 21.08. TWITTER
@ FACEBOOK 15724021817 May/12/2023 21.08. YOUTUBE
@ FACEBOOK 157240218.10 May/12/2023 21.08. all
@ FACEBOOK 31136819 May/12/2023 21.08.
@ FACEBOOK 31136835 May/12/2023 21.08.
@ FACEBOOK 157.240.1332 May/12/2023 21.08.
@ FACEBOOK 1189811696 May/12/2023 21.08.
@ FACEBOOK 3113913 May/12/2023 21.08.
@ FACEBOOK 1189811684 May/12/2023 21.08.
@ FACEBOOK 3113681 May/12/2023 21:08.




Gambar 21. Hasil setting address list

b. Layer 7 protocols
Layer 7 protocols merupakan fitur dari mikrotik yang dapat memblokir aplikasi sosial media pada smartphone. Pada winbox klik pada ip pilih firewall lalu pada tabulasi Layer 7 protocols klik tambah (+) kemudian masukan name APPS SOSMED dan pada kolom regexp masukan: 

^.+(facebook.com|fbcdn.net|twitter.com|instagram.com|tiktok|tiktokv.com|.musical.ly|.tiktokcdn.com|youtube|.twimg.com|.cdninstagram|t.co|cdninstagram.|fbcdn|fbexternal).*\$.

[image: image22.png]Firewall L7 Pro APPS SOSMED> X|

Name: [ APPS SOSMED oK

[*+{facebook comlfbocdnnetwitercom] &
instagram comjtiktok|
tiktokv.com] musically| tikiokcdn.com]

[youtube] twimg com.cdninstagramtcof P —
lcdninstagram focdnifbextemal). "\

Remove





Gambar 22. Setting Layer 7 protocols

[image: image23.png]Fi
FiterRules NAT Mangle Raw Service Poris Connections Address Lists layu?ﬁohmk‘

=]

Nar 7 [Regexp [
@ APPS SO..._"+{facebook comifbcdn.nefjwiter.comjinstagram.comtktok]tkiokv.com| musically|ikiokcdn.comyoutube] twimg.com.cdninstagramit cojcdninstagram focdnifbexteral) \S





Gambar 23. Hasil setting layer 7 protocols

c. Filter Rules
Filter rules untuk membatasi akses ke jaringan, memblokir situs web atau aplikasi tertentu, serta memungkinkan atau memblokir koneksi jaringan dari dan ke alamat IP yang dibuat sebelumnya. Pada firewall klik tabulasi filter rules dan klik tambah (+). Tab general diisi chain: forward dan out interface: ISP. 

[image: image24.png]:

géaii

Remove

Reset Counters.

ResetAll Counters





Gambar 24. Konfigurasi filter rule general

Tab advanced pada Dst Address List diisi dengan address list yang dibuat pada tahap sebelumnya.

[image: image25.png]



Gambar 25. Konfigurasi filter rule advanced

Pada tab Extra diisi pada Time 09:00:00 – 11:59:00, 13:00:00-16:00:00 (waktu berkantor) lalu pada hari kerja dicentang (senin-jumat). 


[image: image26.png]New Firewall Rule

General Advanced Extra | Action Stafistics.

-~ Connection Limit
v Limit

- Dst Limit
v N

A Time

Time: (080000 |- (160000 ]

Days: [ | sat
¥ Src. Address Type
- Dst Address Type
“v-PSD

mon [ sun

eset All Counters

T





Gambar 26. Konfigurasi filter rule extra
Kemudian pada tab Action diisi action: drop dan centang pada log lalu pada log prefix diisi dengan Client akses situs (facebook, youtube, twitter, instagram atau tiktok) klik aplly lalu ok.

[image: image27.png]New Firewall Rule

General Advanced Extra Action | Stafistics.

Action: |drop e

i

Log Apply

Log Prefix: | client akses facebook |

Disable

Comment

Py

Remove

Reset Counters

Reset All Counters.





Gambar 27. Konfigurasi filter rule action

Selanjutnya dapat dibuat filter rules untuk layer 7 protocols sama seperti langkah sebelumnya untuk membuat rules berdasarkan address list pada bagian advanced tidak perlu menggunakan dst address list namun diganti dengan Layer 7 Protocols yang dibuat pada langkah sebelumnya.

[image: image28.png]Ca

]

Remove

Per Connection Classifier: -

Reset Counters.

Src. MAC Address: -

eset All Counters

|

L ——
L —
e —
e —
L e —
T —





Gambar 28. Konfigurasi filter rule layer 7 protocols

[image: image29.png]Firewall

FlhrRules‘NAT Mangle Raw Service Ports Connections AddressLists Layer7 Protocols.

[=] [~][=] =]

o

|Src. Address [Dst Address |Proto... |Stc. Port

[Dst Port

In.Interf.. [Out Inte...|In.Interf... | Out Inte...[Src. Ad...

Dst Address List

|Action [Chain
3 diop_ forward
3 dop forward
3 dop forward
forward
3 drop
6D anjump foward
7D anjump foward
8D anjump input
9D 3 diop input
100 7 jump
11D o acc.
12D o acc.. hinput
13D mjump hsinput
14D % reject hsunauth
15D 3 reject hs-unauth
16D 3 reject hs-unautirio

place hotspot rules here
17X pas.. unused-hs-

6(cp)

17 (ud.
6cp)

6(cp)

64872-648.

64872
64872-648.

ISP
ISP
ISP
ISP

FACEBOOK
YOUTUBE
TWITTER
INSTAGRAM

08
34156KB
452KiB
19.8MiB
08B
19.8MiB
4760KiB
11.9MiB
63MB
236KiB
96MiB
452KiB

08





Gambar 29. Hasil Konfigurasi firewall filter rules
C. Monitoring

Tahap selanjutnya adalah Melakukan tahap monitoring pada jaringan ini menggunakan tools yang terdapat pada router mikrotik untuk mengetahui jaringan dapat berjalan. Langkah awal yang dilakukan dalam monitoring adalah Interface List lalu klik interface ether1 untuk di monitoring.

[image: image30.png]Interface List

Interface | Interface List  Ethemet EolP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VRRP  Bonding LTE
[=] (1]
[Name 7 [Type [ActalMTU [L2MTU [Tx [Rx TxPacket(pls)  |RxPacket(pls)  |FP Tx FPRx FP TxPacket (pls) |FP RxPacket(pls) |+
2 Etherl
R__4IsP Ethemet 1500 1598 37kbps 0Obps 4 [ 37kbps 0Obps 5 [
Ethers Kasie Pembangunan dan Reservasi
4l Pembangunan  Ethemet 1500 1598 137.7kbps 158 Kkbps 19 2 795 kbps, 306 kbps, 13 7
Etherd Kasie Perencanaan dan Pemantauan
4l Perencanaan  Ethemet 1500 1598 41kbps 88kbps 8 9 45kbps 149 kbps 10 13
&2 Ether2
R 4SPM Ethemet 1500 1598 128Kkbps 109 kbps 7 8 126 kbps 102kbps 7 7
=2 Ether3 Kepala Tata Usaha
R 4pTU Ethemet 1500 1598 Obps Obps 0 0 Obps Obps 0 0

5items





Gambar 30. Interface list

[image: image31.png]General Ethemet Loop Protect Overall Stats Rx Stats TxS&Sﬂ.sTlﬁt‘

Tx/RxRate: |23 kbps | /[96kbps ] ‘ Cancel ‘
Tx/RxPacketRate: [4p/s |/[2pis ] Apply

FP Tx/Rx Rate: | 1680 bps | 11080 bps. ] Disable
FP Tx/RxPacketRate: [3p/s |/[1pis ] Comment

TxIRx Bytes: [46.6 MiB | [3706 M8 ]

Tx/Rx Packets: 328538 | 355573 ] Cable Test
Tx/RxDrops: [0 /[0 I [ Blink |
TXIRxErtors: [0 /o | | [ Resetmac address

Reset Counters
Tx 23Kbps
Rx 96 kbps b Db bl

TxPacket 4p/s I “
Rxpacket 2pis i

enabled running [ [link ok

coihislihian sl





Gambar 31. Hasil Monitoring

D. Pengujian

1. Pengujian Hotspot

Pengujian dilakuakan pada halaman login, halaman status dan halaman logout.
[image: image32.jpg]



Gambar 32. Tampilan halaman login
[image: image33.jpg].am T
TERA





Gambar 34. Tampilan halaman status
[image: image34.jpg]



Gambar 35. Tampilan halaman logout
2. Pengujian Firewall Filter
Pengujian dilakukan pada jam kerja dan sesudah jam kerja berdasarkan rules yang telah dibuat pada filter rules.
[image: image35.png]Worgngemcr (@bl A nues Wb < @i % 9 wehwwx 4V @i =3

& °ra

cso

“The connection has timed out

e s dring 3 connction o 6 fcsbookcom.
Tt ey . Ty s e e
S T —————





Gambar 36. Pengujian akses situs facebook pada jam kerja diblokir
[image: image36.png]facebook

Facebook membantu Anda terhubung “
dan berbagi dengan orang-orang dalam

kehidupan Anda. e o





Gambar 37. Pengujian akses situs facebook diluar jam kerja dapat diakses

[image: image37.png]W g % @ posem s < | © Pasembsanan X ¥ o/t % @vawan %@ Wi < bV @ mvowm — 0
o CIS

s e )

‘The connection has timed out

T T T ——
S e S T
e ol pges,chck you compi evore o
o o comgete o ok el b s o iy, e it Felox Dvelops Eeion

P TT——— T





Gambar 38. Pengujian akses situs youtube pada jam kerja diblokir

[image: image38.png]-0
= Voutube”
o e
8 o
& swcroton
ET
T

Py ——

& sonn

Exlors
& iy

= o

0.8 s

PLAYLIT LAGU INDONESIA TERBAK.
2023 87 400X  LYOORA, MAHALI..

Ful Album At G Snts 2023
At Lagu ndonsta - Musi Ct.

e e o m o ol




Gambar 39. Pengujian akses situs youtube diluar jam kerja dapat diakses

[image: image39.png]* O e gy D

. L e

cs o [UrTa— @ CI ]

Secure Connection Failed

o oxcured during a comection t Wit com, PR IND.OF_ILE (RROR
Eror coserRLENDOF P ERROR.

- Thepage you e g o view ot b dhow b the sy o e received o could nt b

Pl comat the byt rers 1 o hm i et

Leomore

& 77C berwmn A 0 6 @ v B




Gambar 40. Pengujian akses situs twitter pada jam kerja diblokir

[image: image40.png]X e o X+ v e o

o sesthetethings © -
et songis 17





Gambar 41. Pengujian akses situs twitter diluar jam kerja dapat diakses

[image: image41.png]X O g X O

b bt X P %D Py X TR Mt X+ Y Bl a x

P— [Rr— £ LIV

The connection has timed out

A ertor accurmed daing a connection o nstagear .
e stecou b empoary unavtbie or oo sy Iy 392 e omets.
= 1y re nabl 1023 s oges,check o computrsreworkcomecien.

« Hyour computec éswrkis rosece by  raval o oy, maks st e Developer Edton s
permited o s e we.

& 27C bersen A G Wa va W




Gambar 42. Pengujian akses situs instagram pada jam kerja diblokir

[image: image42.png]



Gambar 43. Pengujian akses situs instagram diluar jam kerja dapat diakses
[image: image43.png]X O g X O

T L T L —

P— Q gk CIS

The connection has timed out

A ertor accurmed daing a connection o nstagear .
e stecou b empoary unavtbie or oo sy Iy 392 e omets.
= 1y re nabl 1023 s oges,check o computrsreworkcomecien.

« Hyour computec éswrkis rosece by  raval o oy, maks st e Developer Edton s
permited o s e we.

2 27C tersen A DG W0 e W




Gambar 44. Pengujian akses situs tiktok pada jam kerja diblokir
[image: image44.png]JMTikTok +veeer [T

i jtanan of-ron Kt moek Nara @, ircungisaye pek.
e e
i Tkl

0 weec S ——

— i

28 Fotiing

@ e





Gambar 45. Pengujian akses situs tiktok diluar jam kerja dapat diakses

3. Pengujian Speed Test
Pengujian dilakukan pada tahap sebelum penerapan topologi baru dan sesudah penerapan dilakukan. Pengujian dilakukan pada ruangan SUPM, ruangan TU, ruangan Perencanaan dan ruangan Pembangunan. Pengujian dilakukan menggunakan speedtest.cbn.id

[image: image45.png](7 SPEEDTEST
Y2 —
290 38
h ®O
PT Telekomunikasi Indonesia CBN

=1] i3]




Gambar 46. Speed test ruang SPM sebelum implementasi

[image: image46.png](7 SPEEDTEST

®PING © DOWNLOAD
©IITTER ® UPLOAD of) <‘:‘B§‘
PT Telekomunikasi Indonesia CBN
18024916635 Jakarta

d of)




Gambar 47. Speed test ruang SPM sesudah implementasi

[image: image47.png](7 SPEEDTEST
5 T
18 30
‘ —— 60
PVTT yorr:unikaal Indonesia EBN

=] of




Gambar 48. Speed test ruang TU sebelum implementasi

[image: image48.png]() SPEEDTEST

10

Al 31

BT Telekomunikasi Indonesia

can
[=1]




Gambar 49. Speed test ruang TU sesudah implementasi

[image: image49.png](7 SPEEDTEST
52 05
344 28
o o0
PT Telekomunikasi Indonesia CBN

=1] i3]




Gambar 50. Speed test ruang Perencanaan sebelum implementasi

[image: image50.png]() SPEEDTEST

Y

DY e

PT Telekomunikasi Indonesia CBN
of

=]




Gambar 51. Speed test ruang Perencanaan sesudah implementasi

[image: image51.png](7 SPEEDTEST
508 ey ‘
29
| Bemm 00

=1] i3]




Gambar 52. Speed test ruang Pembangunan sebelum implementasi

[image: image52.png]() SPEEDTEST

sy

QR ®upLoso gB N

22 .

PT Telekomunikasi Indonesia

=] i3]





Gambar 53. Speed test ruang Pembangunan sesudah implementasi

Tabel 3. Perbandingan speed test

	Ruangan
	Kecepatan

	
	Sebelum
	Sesudah

	SPM
	Download 0,6 Mbps 

Upload 3,8 Mbps
	Download 5,2 Mbps Upload 9,4 Mbps

	TU


	Download 1,0 Mbps Upload 3,0 Mbps
	Download 7,8 Mbps

Upload 3,7 Mbps

	Perencanaan
	Download 0,5 Mbps

Upload 2,8 Mbps
	Download 5,8 Mbps

Upload 4,1 Mbps

	Pembangunan
	Download 0,8 Mbps

Upload 2,9 Mbps
	Download 8,4 Mbps

Upload 4,5 Mbps


Dapat diambil kesimpulan pada kecepatan download dan upload mengalami penambahan setelah menerapkan konfigurasi melalui metode NDLC.

E. Manajemen

Tahapan dari metode pengembangan NDLC berikutnya adalah manajemen. Manajemen perlu dibuat untuk mengatur dan membuat sistem yang telah di buat dapat terjaga dengan baik sehingga dipelurkan backup konfigurasi dan log monitoring.

1. Backup konfigurasi dilakukan untuk mencegah bila terjadi kerusakan pada perangkat keras atau hal yang tidak diinginkan.

[image: image53.png]File Name 7 [Type Size. Creation ~|
-

431

B Jul/12/2021 212705
May/13/2023 222547
11198 May/13/2023 222233
May/13/202322:22:33

135KiB May/13/20232222.33
898 B May/13/2023 222233
36158 May/13/2023 222233
3611 May/13/202322:22:33
May/13/202322:22:33

1414 KiB May/13/2023 222233
May/13/2023 222234

245KiB May/13/2023 222233
90.0KIB May/13/2023 222233
9.1KIB May/13/2023 222233
556KIB May/13/2023 222234
287KIB May/13/2023 222234
36778 May/13/2023222234

[ auto-before-resetbackup backup
hotspot directory
[ hotspot/alogin.html html file
hotspotjcss directory
[ hotspot/css/bpin-ntt.css cssfile
[ hotspotjerror him! html file
[ hotspot/errors-en.tt ntfile
i hotspotjerrors txt ntfile
hotspotffonts directory
[ hotspotffonts/Poppins-Regula... tffile
hotspotimg directory
[ hotspot/img/backgroud jpg jpgfie
[ hotspot/img/banner.jpg Jjpgfie
) hotspot/imgfavicon.png pngfile
[ hotspotfimgfharga.jpg ipgfile
[ hotspotfimg/logo.png pngfile
[ hotspot/login.html html file
30items (1 selected) 88.2 MiB of 5123 B used

82% free





Gambar 54. Hasil backup konfigurasi

2. Log monitoring dilakukan untuk mengetahui proses apa saja yang telah dilakukan router mikrotik tersebut dan dengan menganalisa log monitoring mempermudah kita dalam menemukan masalah dan menerapkan solusinya.

[image: image54.png]# [Time [Bufier  [Topics. [Message [
951 May/14/2023002705 memory _firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0:4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN), 192168 40 2549001->172253.118 113443, len 52

952 May/14/2023002706  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP, src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9004->142 25112139443, len 52

953 May/14/2023002707  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9005->142 25112139443, len 52

954 May/14/2023002707 memory firewall info client akses tiktok forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9002->23 219.204.165:443, len 52

955 May/14/2023002709  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0:4c'68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40 2549003->172253.118.113443, len 52

956 May/14/2023002710  memory firewall info clientakses APPS forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:e7. proto TCP (ACK PSH), 192168 40.254:3006->20.24.121.134:443, NAT (192 168.40.254:
957 May/14/2023002710  memory firewall info clientakses APPS forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:e7. proto TCP (ACK PSH). 192168 40.254:3006->20.24.121.134:443, NAT (192 168.40.254:
958 May/14/2023002710  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9004->142 25112139443, len 52

959 May/14/2023002711  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9005->142 25112139443, len 52

960 May/14/2023002711  memory firewall info clientakses APPS forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:e7. proto TCP (ACK PSH), 192168 40.254:3006->20.24.121.134:443, NAT (192 168.40.254:
961 May/14/2023002711  memory  firewall info clientakses APPS forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:e7. proto TCP (ACK PSH). 192168 40.254:3006->20 24 121.134:443, NAT (192 168.40.254:
962 May/14/2023002712  memory firewall info clientakses APPS forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:e7. proto TCP (ACKRST). 192168 40.254:8998->20 50 201201443, NAT (192 168.40.254:
963 May/14/2023002712  memory firewall info client akses titter forward: inPembangunan outiSP. src-mac 00:e04c:68:23:¢7. proto TCP (SYN), 192.168.40.254:9007->20 42 72131:443, len 52

964 May/14/2023002713  memory firewall info clientakses APPS forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:e7. proto TCP (ACK PSH). 192168 40.254:3006->20 24 121134443, NAT (192 168.40.254:
965 May/14/2023002713  memory firewall info client akses titter forward: inPembangunan outiSP. src-mac 00:e04c:68:23:¢7. proto TCP (SYN), 192.168.40.254:9007->20 42 72131:443, len 52

966 May/14/2023002715  memory firewall info clientakses APPS forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:e7. proto TCP (ACK PSH). 192168 40.254:3006->20 24 121134443, NAT (192 168.40.254:
967 May/14/2023002715  memory firewall info client akses witter forward: inPembangunan outiSP. src-mac 00:e04c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192.168.40.254:9007->20 42 72131:443, len 52

968 May/14/2023002718  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN), 192168 40.254:9004->142 25112139443, len 52

969 May/14/2023002719  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9005->14225112139443, len 52

970 May/14/2023002719  memory firewall info client akses witter forward: inPembangunan outISP. src-mac 00:e04c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192.168.40.254:9007->20 42 72131:443, len 52

971 May/14/2023002720  memory firewall info clientakses APPS forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c'68:23:e7. proto TCP (ACK PSH). 192168 40.254:3006->20 24121134443, NAT (192 168.40.254:
972 May/14/2023002724  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN), 192168 40.254:9012->142 2511213443, len 52

973 May/14/2023002725  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9013->142 2511213443, len 52

974 May/14/2023002725  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9012->142 2511213443, len 52

975 May/14/2023002726  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9013->14225112133443. len 52

976 May/14/2023002727  memory firewall info client akses witter forward: inPembangunan outiSP. src-mac 00:e04c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192.168.40.254:9007->20 42 72131443, len 52

977 May/14/2023002727  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN), 192168 40.254:9012->142 2511213443, len 52

978 May/14/2023002728  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9013->14225112133443. len 52

979 May/14/2023002729  memory firewall info clientakses APPS forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (ACKRST). 192168 40.254:3006->20 24.121.134:443, NAT (192 168.40.254:
980 May/14/2023002730  memory firewall info client akses witter forward: inPembangunan outiSP. src-mac 00-e04c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9014->117.18.232. 240:80. len 52

981 May/14/2023002731  memory firewall info client akses witter forward: inPembangunan outiSP. src-mac 00-e04c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9014->117.18.232. 240:80. len 52

982 May/14/2023002731  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN), 192168 40.254:9012->142 2511213443, len 52

983 May/14/2023002732  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9013->142 2511213443, len 52

984 May/14/2023002733  memory firewall info client akses witter forward: inPembangunan outISP. src-mac 00:e04c:68:23:€7. proto TCP (SYN). 192168 40 254:9014->117.18.232. 240:80. len 52

985 May/14/2023002737 memory firewall info client akses witter forward: inPembangunan outiSP. src-mac 00-e04c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9014->117.18.232. 240:80. len 52

986 May/14/2023002739  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN), 192168 40.254:9012->142 2511213443, len 52

987 May/14/2023002740  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9013->142 2511213443, len 52

988 May/14/2023002745  memory firewall info client akses witter forward: inPembangunan outiSP. src-mac 00-e04c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9014->117.18.232. 240:80. len 52

989 May/14/2023002745  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN), 192168 40.254:9016->142 25112113443, len 52

990 May/14/2023002746  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192.168.40.254:9017->142 25112113443, len 52

991 May/14/2023002747  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9016->142 25112113443, len 52

992 May/14/2023002747  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192.168.40.254:9017->142 25112113443, len 52

993 May/14/2023002749  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9016->142 25112113443, len 52

994 May/14/2023002749  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192.168.40.254:9017->142 25112113443, len 52

995 May/14/2023002753  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00:e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9016->142 25112113443, len 52

996 May/14/2023002753  memory firewall info client akses youtube forward: in'Pembangunan outISP. src-mac 00-e0+4c:68:23:e7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9017->142 25112113443, len 52

997 May/14/2023002756  memory firewall info client akses witter forward: inPerencanaan outiSP. src-mac 3065ec:c7:97.d7. proto TCP (SYN). 192.168.30 254 8906->52168.117.169443, len 52

998 May/14/2023002757 memory firewall info client akses witter forward: inPerencanaan outiSP. sic-mac 3065ec:c7:97.d7. proto TCP (SYN). 192.168.30.254 8906->52168.117.169443, len 52

999 May/14/2023002757  memory firewall info client akses tiktok forward: in'Pembangunan outiSP. src-mac 00:e0+4c:68:23:¢7. proto TCP (SYN). 192168 40.254:9018->23 219,204 156443, len 52

1000 items





Gambar 55. Hasil log monitoring

Analisa pengujian hasil akhir disini didapatkan kecepatan upload dan downloadnya dari setiap masing-masing ruangan serta terdapat jumlah user, jangkauan Hotspot dan jam serta keamana yang digunakan. 

IV.  KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian terhadap penerapan hotspot mikrotik dengan metode NDLC (Network Development Life Cycle) untuk membatasi akses situs (facbook, youtube, twitter, instagram dan tiktok) pada BPJN NTT dengan membuat firewall filter rules diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan metode NDLC berhasil dapat sehingga menghasilkan topologi jaringan yang sesuai pada kantor BPJN NTT

2. Topologi jaringan yang dihasilkan dapat menghasilkan empat jenis koneksi berupa access point SPM, access point TU, access point Perencanaan dan access point Pembangunan.

3. Waktu akses media sosial dibatasi sebagai berikut.

a. Jam 09:00 WITA – 11:59 WITA tidak dapat membuka media sosial seperti (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram dan Tiktok)

b. Jam 12:00 WITA – 13:59 WITA bisa mengakses media sosial (jam istirahat)

c. Jam 13:00 WITA – 16:00 WITA tidak dapat membuka media sosial seperti

4. User dibatasi berdasarkan profile yang membatasi jumlah device sebagai berikut.

a. User dengan profile Kasie dapat mengakses pada 2 device / username

b. User dengan profile Staff dapat mengakses pada 1 device / username

Namun data tersebut dapat ditambah sesuai permintaan.

5. Speed test mengalami peningkatan yakni :

a. Ruang SPM kecepatan awal download 0,6 Mbps  dan upload 3,8 Mbps kecepatannya menjadi download 5,2 Mbps dan upload 9,4 Mbps

b.  Ruang TU kecepatan awal download 1,0 Mbps  dan upload 3,0 Mbps kecepatannya menjadi download 7,8 Mbps dan upload 3,7 Mbps

c. Ruang Perencanaan kecepatan awal download 0,5 Mbps  dan upload 2,8 Mbps kecepatannya menjadi download 5,8 Mbps dan upload 4,1 Mbps

d. Ruang Pembangunan kecepatan awal download 0,8 Mbps  dan upload 2,9 Mbps kecepatannya menjadi download 8,4 Mbps dan upload 4,5 Mbps

DAFTAR PUSTAKA

[1]
Ahmad, U. A., Saputra, R. E. dan Pangestu, P. Y. 2021. Perancangan Infrastruktur Jaringan Komputer Menggunakan Fiber Optic dengan Metode Network Develpoment Life Cycle (NDLC). Di dalam: Seminar dan Konferensi Internasional SCBTII 2021 [internet]. [diakses 17 Desember 2022]. Tersedia pada: https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/17035.

[2]
Astari, A. A., 2018. Implementasi Keamanan Jaringan dengan Metode Firewall Filtering Menggunakan Mikrotik [Skripsi]. Kediri (ID): Fakultas Teknik Informatika, Universitas Nusantara PGRI Kediri.
[4]
Hafiz, A., dan Kurnia, I., 2021. Mengembangkan Jaringan Wireless Local Area Network (WLAN) dan Hotspot pada AMIK Dian Cipta Cendikia (DCC) Pringsewu Menggunakan Router Mikrotik. Jurnal Informatika Software dan Network [internet]. [diakses 14 Januari 2023]. 2(1): 15-22. Tersedia pada: http://jurnal.dccpringsewu.ac.id/index.php/ji/article/view/21
[5] 
Madcoms, 2019. Panduan Lengkap Membangun Sistem Jaringan Komputer dengan Mikrotik RouterOS. Yogyakarta (ID): Andi.

[6]  Patandung, A., 2020. Penerapan Metode NDLC (Network Development Life Cycle) Untuk Mengoptimalkan Jaringan Wireless pada SMAN 6 Luwu [Skripsi]. Palopo (ID):Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto Palopo.

[7]    Purbo, W.O., 2018. Internet-TCP/IP: Konsep & Implementasi. Yogyakarta (ID): Andi.

[8]
Sanjaya T, Setiyadi D. 2019. Network Development Life Cycle (NDLC) dalam Perancangan Jaringan Komputer pada Rumah Shalom. Jurnal Mahasiswa Bina Insani [internet]. [diakses 14 Desember 2022]. 4 (1): 1-10. Tersedia pada: http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JMBI/article/view/1149.

[9]
Santoso, J. D., 2020. Analisis Perbandingan Metode Queue Pada Mikrotik. Pseudocode [internet]. [diakses 12 Januari 2023]. 7 (1): 1-7. Tersedia pada: https://ejournal.unib.ac.id/index.php/pseudocode/article/view/8928.

[10]
Simarmata, J., Abdullah D. dan Albra W., 2019. Teknologi Jaringan Wireless Koneksi Tanpa Kabel. Yogyakarta (ID): Teknosain.

[11]
Supriyadi dan Setiyadi, D., 2022. Penerapan Server Failover Clustering Berbasis Network Development Life Cycle (ID): CV. Literasi Nusantara Abadi.

[12]
Yuliandoko, H., 2018. Jaringan Komputer Wire dan Wireless Beserta Penerapannya. Yogyakarta (ID): Deepublish. 





8
1

[image: image55.png]